模块7：调度与运行图仿真模块 — 需求调研

## 一、模块边界

| 问题 | 回答 |
| --- | --- |
| 该模块模拟什么现实对象 | 地铁列车在多站线路上的运行图及实际执行过程 |
| 该模块输入什么 | 线路站序、区间运行时分、停站时分、发车间隔、客流到达率、最小追踪间隔 |
| 该模块输出什么 | 每列车每站计划到发时刻、实际到发时刻、准点率、乘客等待时间、满载率、延误链路 |
| 该模块影响哪些其他模块 | 接收：模块4信号与列控仿真模块提供间隔约束、模块6车站与站台仿真模块提供停站时分；输出：模块2车辆动力学仿真模块提供运行计划、模块3牵引供电仿真模块提供功率需求 |
| 本项目最小实现范围 | 单线多站多列车，分时段固定发车间隔的运行图，含乘客候车队列与KPI统计 |

## 二、搜索关键词表

### 英文关键词

| 组合 | 关键词 |
| --- | --- |
| 领域词 + 对象词 + 行为词 | railway timetable simulation dispatching rescheduling delay propagation |
| 标准/数据模型 | train timetable railML timetable schema headway conflict |
| 调度/扰动 | railway dispatching simulator disruption management |

### 中文关键词

| 组合 | 关键词 |
| --- | --- |
| 运行图/调度 | 列车运行图 调度 仿真 晚点 运行间隔 |
| 调度命令/调整 | 铁路 调度命令 重排图 冲突检测 |

### 搜索执行记录

要求：官方标准 3 次 + 开源工具产品 3 次 + 论文案例 3 次，共 9 次。

| # | 搜索语法 | 类型 | 命中来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | site:railml.org timetable schema | 官方标准 | SRC-01 |
| 2 | site:era.europa.eu ERTMS ATO operational principles pdf | 官方标准 | SRC-10 |
| 3 | site:railroads.dot.gov dispatch automation human factors | 官方标准 | SRC-07 |
| 4 | site:opentrack.ch railway operation simulation | 开源工具 | SRC-02 |
| 5 | "train timetable simulation" "headway" open source python | 开源工具 | 补充搜索 |
| 6 | site:github.com metro timetable simulation | 开源工具 | 补充搜索 |
| 7 | "metro passenger flow dispersion" "reinforcement learning" | 论文 | SRC-04 |
| 8 | "metro anomaly detection" "passenger flow" AFC visualization | 论文 | SRC-05, SRC-06 |
| 9 | 北京地铁 客流 2024 日均 客运量 | 数据新闻 | SRC-03, SRC-08, SRC-09 |

## 三、交付物清单

### 资料清单

| Source ID | 模块 | 标题 | URL | 来源类型 | 发布机构 | 发布时间 | 权威性 | 相关性 | 可提取性 | 时效性 | 可验证性 | 总分 | 采用等级 | 可用内容摘要 | 使用限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRC-01 | 7 | railML Timetable Schema | https://www.railml.org/en/subschemas/timetable | 标准 | railML.org | 持续更新 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 主要依据 | 运行图数据模型：车次、站序、计划到发时刻、运行间隔、折返接续 | 需了解railML XML结构，无版权限制 |
| SRC-02 | 7 | OpenTrack — Railway Operation Simulation | https://www.opentrack.ch/ | 开源工具文档 | OpenTrack Railway Technology | 持续更新 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23 | 主要依据 | 功能拆解参考：运行图铺画、车底周转、延误传播、KPI输出 | 商业软件有学术版，文档可自由查阅 |
| SRC-03 | 7 | 2024年北京轨道交通客运量数据 | https://www.chinanews.com.cn/sh/2025/04-23/10404328.shtml | 官方新闻 | 中新网援引北京轨指中心 | 2025-04-23 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 主要依据 | 仿真参数标定：日均客流989.61万、工作日1118万、10号线日均149万、平均乘距17.36km | 仅宏观统计，非原始AFC数据 |
| SRC-04 | 7 | Study on Optimization of Metro-to-High-Speed Rail Passenger Flow Dispersion Based on MARL | https://jdxb.bjtu.edu.cn/EN/10.11860/j.issn.1673-0291.20240150 | 论文 | 北京交通大学学报 | 2025-08 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 21 | 主要依据 | 状态空间设计、Poisson客流生成、乘客等待奖励函数、候车时间降低26.80% | 仿真环境为离线，结果不等同真实部署 |
| SRC-05 | 7 | Visual Analytic Method for Metro Anomaly Detection and Diffusion | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2020/9082370 | 论文 | J. Advanced Transportation, Wiley | 2020-09 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 20 | 主要依据 | 改进RPCA异常检测、延误传播扩散算法、五视图可视化系统 | 基于2015年北京AFC，时效性偏低 |
| SRC-06 | 7 | Real-Time Passenger Flow Anomaly Detection in Metro System | https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/itr2.12393 | 论文 | IET Intelligent Transport Systems | 2023 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19 | 辅助依据 | RT-STRPCA实时检测、空间拉普拉斯约束、滑动窗口机制、AUC指标 | 与SRC-05同团队升级版 |
| SRC-07 | 7 | Systems-Theoretic Computational Model of Human Performance in Advanced Railroad Dispatch | https://railroads.dot.gov/elibrary/systems-theoretic-computational-model-human-performance-advanced-railroad-dispatch | 官方报告 | FRA | — | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19 | 辅助依据 | 调度命令类型定义、人因与自动化调度分工、场景注入方法 | 面向重载铁路，地铁场景需适配 |
| SRC-08 | 7 | Metro Watch — 北京地铁每日客流追踪 | https://www.metrowatch.net/city/beijing | 数据平台 | Metro Watch | 每日更新 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 | 主要依据 | 近10周日客流趋势、工作日约1000万与周末约600万的比例关系、峰谷切换时间点 | 仅全网总量，不含线路站点级数据 |
| SRC-09 | 7 | Beijing Subway Official — Station Timetable | https://bjsubway.com/station/smcsj/ | 官方数据 | 北京地铁运营有限公司 | 持续更新 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 22 | 主要依据 | 各线路首末班车时刻、发车间隔、折返站点信息 | 仅官网可查，无API接口 |
| SRC-10 | 7 | ERA ERTMS/ATO Operational Principles | https://www.era.europa.eu/sites/default/files/2024-12/index64_12e108_2_ato_operational_principles.pdf | 标准 | ERA | 2024-12 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 21 | 主要依据 | ATO与信号联动的运行原则、列车运行间隔与安全防护 | 面向干线铁路ETCS，地铁需按CBTC适配 |

#### 标签提取结果

| 标签 | 提取内容 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| OBJ | 运行图、列车任务、车次、车站客流、调度命令、延误记录 | SRC-01, SRC-04, SRC-05, SRC-07 |
| ATTR | 车次号、站序、计划到发时刻、实际到发时刻、运行间隔、载客量、定员、乘客到达率、候车人数 | SRC-01, SRC-04 |
| ACT | 发车、到站、停站、上下客、折返、延误减速 | SRC-02, SRC-04 |
| RULE | 最小追踪间隔约束、停站不低于最小时分、满载拒载、折返等待、延误传播 | SRC-01, SRC-04, SRC-05 |
| IF | DIS到VEH的指令接口、DIS到STN的预告接口、DIS到PWR的负荷接口、SIG到DIS的间隔接口、STN到DIS的停站接口、VEH到DIS的状态接口、ENV到DIS的扰动接口 | SRC-01, SRC-02, SRC-07 |
| METRIC | 准点率、平均等待时间、满载率、追踪合规率、延误恢复时间 | SRC-02, SRC-04, SRC-05 |
| SCENE | 平峰运营、高峰加密、单点延误传播、跳站运营、临时限速 | SRC-02, SRC-04, SRC-05, SRC-07 |

#### 评分维度说明

| 维度 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 权威性 | 官方标准 5，开源官方文档 4，论文 3，厂商 2，博客 1 |
| 相关性 | 直接覆盖模块 5，部分覆盖 3，背景资料 1 |
| 可提取性 | 有对象字段流程接口 5，只有概念 2 |
| 时效性 | 5 年内 5，10 年内 3，更早资料需说明原因 |
| 可验证性 | 可交叉验证 5，孤立资料 2 |

采用原则：≥20 分为主要依据，15-19 分为辅助依据，15 分以下只作为线索。

### 需求清单

| Req ID | 模块 | 类型 | 需求描述 | 来源依据 | 优先级 | 验收方式 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIS-FR-001 | 7 | 功能 | 系统应支持为每列车配置起点站、终点站、途经站序和计划到发时刻 | SRC-01, SRC-02 | Must | 演示：导入线路数据后生成车次时刻表，人工核对站序和时刻 | 线路数据格式不统一导致解析失败 |
| DIS-FR-002 | 7 | 功能 | 系统应记录每列车每站的实际到发时刻，计算与计划的偏差 | SRC-02 | Must | 仿真测试：运行2小时后导出日志，对比计划时刻计算偏差 | 时钟同步精度可能引入误差 |
| DIS-FR-003 | 7 | 功能 | 系统应支持分时段配置发车间隔，按时间自动切换 | SRC-03, SRC-08 | Must | 仿真测试：从平峰跨越到高峰时段，观察发车间隔是否自动切换 | 时段切换瞬间可能产生间隔跳变 |
| DIS-FR-004 | 7 | 功能 | 多列车同向运行时，相邻列车的追踪间隔不得低于模块4提供的最小追踪间隔 | SRC-01, CBTC移动闭塞原则 | Must | 仿真测试：注入前车延误，检测后车是否在间隔不足时自动减速 | 最小追踪间隔动态变化时计算复杂度高 |
| DIS-FR-005 | 7 | 功能 | 系统应维护每站候车乘客队列，按泊松分布生成进站乘客 | SRC-04 | Must | 单元测试：运行1小时后统计每站生成乘客数，验证均值逼近泊松参数 | 高客流场景下随机波动大，需多次取平均 |
| DIS-FR-006 | 7 | 功能 | 车厢满载时拒绝新乘客上车，未上车乘客留在队列等待下一班 | SRC-04 | Should | 仿真测试：注入超高峰客流使某车满载，验证后续列车分担剩余乘客 | 满载判断需车辆模块配合提供实时载客量 |
| DIS-FR-007 | 7 | 功能 | 系统应支持下发临时限速、跳站、临时停车三类调度命令 | SRC-07 | Should | 演示：手动触发限速命令，检查受影响列车速度变化和日志记录 | 调度命令与车辆模块的接口需统一定义 |
| DIS-FR-008 | 7 | 功能 | 列车到终点站后执行折返逻辑，生成反向新车次并重新投入运行 | SRC-02 | Should | 仿真测试：观察列车到达终点经过等待折返后反向发车的完整流程 | 折返时间不足会导致车底无法接续 |
| DIS-FR-009 | 7 | 功能 | 前车延误时后车间隔被压缩，低于安全间隔时后车自动减速等待 | SRC-05 | Should | 仿真测试：注入单点延误，跟踪后3至5车的到发偏差，验证延误递减传播 | 极端延误可能触发级联，需设置兜底策略 |
| DIS-MR-001 | 7 | 评估 | 系统应输出准点率、平均等待时间、满载率、延误恢复时间四项KPI | SRC-02, SRC-04, SRC-05, SRC-08 | Must | 日志检查：每次仿真结束后自动计算并输出KPI报表 | 指标计算逻辑需与论文定义对齐 |

### 数据对象清单

#### 对象1：运行图

| 字段 | 类型 | 单位 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| timetable_id | string | — | 运行图唯一编号 | SRC-01 |
| line_id | string | — | 所属线路编号 | SRC-01 |
| direction | enum | — | 运行方向，上行或下行 | SRC-01 |
| services | list | — | 该运行图包含的所有列车任务 | SRC-02 |
| valid_from | time | — | 运行图生效起始时刻 | SRC-01 |
| valid_to | time | — | 运行图生效结束时刻 | SRC-01 |

#### 对象2：列车任务

| 字段 | 类型 | 单位 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| train_id | string | — | 车次号 | SRC-01 |
| origin_station | int | — | 始发站ID | SRC-01 |
| terminal_station | int | — | 终点站ID | SRC-01 |
| station_sequence | list | — | 途经站序列表 | SRC-01 |
| scheduled_arrive | list | 秒 | 各站计划到达时刻 | SRC-01 |
| scheduled_depart | list | 秒 | 各站计划发车时刻 | SRC-01 |
| is_skip_stop | list | — | 各站是否被调度命令跳过 | SRC-07 |

#### 对象3：列车运行状态

| 字段 | 类型 | 单位 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| train_id | string | — | 对应车次号 | 通用仿真模型 |
| position | float | 米 | 当前里程位置 | 通用 |
| speed | float | 米每秒 | 当前速度 | 通用 |
| status | enum | — | 运行状态：运行中、停站中、折返中、延误中 | 通用 |
| current_load | int | 人 | 当前载客量 | SRC-04 |
| capacity | int | 人 | 列车定员 | 车辆参数 |
| current_station_index | int | — | 当前所在的站序索引 | 通用 |

#### 对象4：车站客流

| 字段 | 类型 | 单位 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| station_id | int | — | 车站ID | SRC-04 |
| waiting_queue | int | 人 | 当前站台候车人数 | SRC-04 |
| arrival_rate | float | 人每分钟 | 乘客到达率，泊松分布的参数 | SRC-04 |
| accumulated_waited | float | 人秒 | 累计等待时间，用于KPI计算 | SRC-04 |
| total_boarded | int | 人 | 累计上车人数 | 仿真统计 |

#### 对象5：调度命令

| 字段 | 类型 | 单位 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd_id | string | — | 命令唯一编号 | SRC-07 |
| cmd_type | enum | — | 类型：限速、跳站、临时停车 | SRC-07 |
| target_train | string | — | 目标车次，全局为ALL | SRC-07 |
| affected_stations | list | — | 受影响车站或区间列表 | SRC-07 |
| value | float | — | 限速值或停站延长秒数 | SRC-07 |
| trigger_time | float | 秒 | 命令生效时刻 | SRC-08 |
| duration | float | 秒 | 命令持续时间 | SRC-08 |

#### 对象6：延误记录

| 字段 | 类型 | 单位 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| train_id | string | — | 延误列车车次 | SRC-05 |
| origin_station | int | — | 延误起始站ID | SRC-05 |
| delay_seconds | float | 秒 | 延误时长 | SRC-05 |
| propagated_trains | list | — | 被波及的后车车次列表 | SRC-05 |
| recovery_time | float | 秒 | 恢复准点的时刻 | SRC-05 |

### 场景清单

| 场景 | 描述 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 平峰正常运营 | 8站单线，5列车，5分钟等间隔，运行2小时 | 到发偏差小于10秒，满载率30%至50% |
| 早高峰加密 | 6:30至9:00间隔压缩到2分钟，客流3倍于平峰 | 满载率低于120%，等待时间低于3分钟 |
| 单点延误传播 | 早高峰某列车在C站车门故障延误120秒 | 后3至5车连带延误，延误递减，20分钟内恢复 |
| 跳站运营 | 1列快车跳过3个低客流站 | 快车全程缩短15%至25%，被跳站等待不超过2个间隔 |
| 临时限速 | 某区间限速25km/h持续30分钟 | 经过列车区间时间延长，准点率暂时下降后恢复 |

### 评估指标清单

| 指标 | 公式 | 合格线 |
| --- | --- | --- |
| 准点率 | 偏差绝对值小于120秒的车次数量除以总车次数 | 大于95% |
| 平均等待时间 | 每客等待秒数总和除以总乘客数 | 高峰小于180秒，平峰小于360秒 |
| 区间满载率 | 当前载客量除以定员 | 高峰低于120% |
| 追踪间隔合规率 | 间隔不低于最小追踪间隔的采样数除以总采样数 | 等于100% |
| 延误恢复时间 | 准点率回到90%的时刻减去首次延误时刻 | 低于20分钟 |

### 接口清单

| 接口ID | 对接模块 | 方向 | 数据 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIS-SIG-01 | 模块4：信号与列控仿真模块 | 接收 | 最小追踪间隔 | 发车间隔下界约束 |
| DIS-STN-01 | 模块6：车站与站台仿真模块 | 接收 | 最小停站时分、上下客完成信号 | 运行图停站参数 |
| DIS-VEH-01 | 模块2：车辆动力学仿真模块 | 接收 | 实际到发时刻、实时位置速度 | 偏差计算、延误检测 |
| DIS-ENV-01 | 模块8：环境与扰动仿真模块 | 接收 | 扰动事件 | 调度命令触发 |
| DIS-VEH-02 | 模块2：车辆动力学仿真模块 | 发送 | 目标站ID、期望到站时刻、运行策略 | 控制列车运行 |
| DIS-STN-02 | 模块6：车站与站台仿真模块 | 发送 | 列车到站预告、计划停站时长 | 触发上下客流程 |
| DIS-PWR-01 | 模块3：牵引供电仿真模块 | 发送 | 在线列车位置列表、预估功率 | 供电负荷计算 |

### 质量检查清单

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| 不少于5条功能需求 | 9条功能需求加1条评估需求 |
| 不少于3个数据对象 | 6个 |
| 不少于2个场景 | 5个 |
| 不少于2个评估指标 | 5个 |
| Must需求有来源依据 | 全部标注SRC编号 |
| 所有需求可测试或演示 | 每条有验收方式 |
| 无空泛表述 | 均为系统应可验证句式 |
| 需求之间无冲突 | 通过 |
| 数据对象命名统一 | 通过 |
| 接口连接模块2、3、4、6、8 | 全部覆盖 |

### 交叉验证清单

#### 验证结果

| Req ID | 需求简述 | 来源1 | 来源2或验证方式 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIS-FR-001 | 配置站序和计划时刻 | SRC-01，A级标准 | SRC-02，B级工具文档 | 双来源通过 |
| DIS-FR-002 | 记录实际到发并计算偏差 | SRC-02，B级 | 通用仿真日志模式，可交叉验证 | 通过 |
| DIS-FR-003 | 分时段发车间隔切换 | SRC-03，A级官方 | SRC-08，可交叉验证 | 双来源通过 |
| DIS-FR-004 | 追踪间隔不低于最小追踪间隔 | SRC-01，A级标准 | CBTC移动闭塞原则，行业通用 | 强权威通过 |
| DIS-FR-005 | 泊松分布客流生成 | SRC-04，C级论文 | 排队论经典模型，可交叉验证 | 通过 |
| DIS-MR-001 | 输出四项KPI | SRC-02 | SRC-04加SRC-05加SRC-08 | 多来源通过 |

#### 验证维度

| 验证维度 | 使用工具或标准 | 验证内容 |
| --- | --- | --- |
| 数据对象合理性 | railML timetable schema | 运行图、列车任务、车次、到发时刻等对象定义是否与行业标准一致 |
| 仿真功能合理性 | OpenTrack | 运行图铺画、车底周转、延误传播、KPI输出等功能设计是否合理 |
| 算法模型合理性 | MARL论文、RPCA论文 | 客流生成模型、延误传播规律、乘客等待奖励函数 |
| 评估指标合理性 | OpenTrack KPI、MARL奖励函数 | 准点率、等待时间、延误恢复时间的定义和合格线 |

## 四、调研结论

### 问题1：该模块在真实轨道交通系统中负责什么业务？

对应地铁运营公司行车调度和运力调配职责：

| 业务 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 运行图编制 | 根据客流和线路条件编制每日列车运行计划 | SRC-01, SRC-02 |
| 发车间隔管理 | 高峰期加密、平峰期拉大以匹配客流波动 | SRC-03, SRC-08 |
| 实时调度指挥 | 突发事件时下发临时限速、跳站、加开等调度命令 | SRC-07 |
| 延误处置 | 前车晚点时调整后车速度或发车时间 | SRC-05 |
| 车底调配 | 统计高峰期需上线车数，安排折返接续 | SRC-02 |
| 运营评估 | 统计准点率、满载率、乘客平均等待时间等KPI | SRC-04 |

### 问题2：该模块在仿真系统中至少需要模拟哪些对象、状态、事件和规则？

对象：

| 对象 | 关键属性 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 运行图 | 线路ID、方向、车次列表 | SRC-01 |
| 列车任务 | 车次号、起点、终点、站序、每站计划到发时刻 | SRC-01 |
| 列车 | 实时位置、速度、载客量、运行状态枚举 | 通用仿真模型 |
| 车站 | 站台候车人数、乘客到达率 | SRC-04 |
| 调度命令 | 类型、目标车次、参数、生效区间 | SRC-07 |
| 延误记录 | 延误车次、起始站、延误秒数、连带车次列表 | SRC-05 |

状态：

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| 运行中 | 列车在两站间行驶 |
| 停站中 | 到站停车，执行上下客 |
| 折返中 | 终点站调头准备反向运行 |
| 延误中 | 实际时刻落后计划超过60秒 |

事件：

| 事件 | 触发条件 |
| --- | --- |
| 列车到站 | 列车位置到达目标站停车点 |
| 列车发车 | 停站时间到且上下客完成 |
| 新车次发出 | 运行图计划发车时刻到达 |
| 延误触发 | 到站实际与计划偏差超过阈值 |
| 扰动注入 | 外部模块注入限速、故障或客流突变事件 |
| 时段切换 | 进入高峰、平峰或低峰时段 |

规则：

| 规则 | 说明 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 追踪间隔约束 | 同向两车间隔不得低于模块4提供的最小追踪间隔，否则后车需减速或等待 | CBTC移动闭塞原则 |
| 停站时间约束 | 停站时长不得低于模块6提供的最小停站时分 | 站台仿真模型 |
| 满载限制 | 载客量达到定员时，候车乘客无法上车，等待下一班 | SRC-04 |
| 折返时间约束 | 到达终点后需等待最小折返时间才能反向发车 | SRC-02 |
| 延误传播 | 前车延误导致后车间隔压缩，低于安全间隔时后车被迫减速 | SRC-05 |
| 发车下限 | 实际发车间隔不得低于最小追踪间隔 | 信号安全要求 |

### 问题3：该模块与其他模块交换哪些数据？

#### 本模块接收的数据

| 提供方 | 数据项 | 格式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块4：信号与列控仿真模块 | 最小追踪间隔 | float，单位秒 | 发车间隔下界约束；延误时判断后车间隔是否被压缩至临界值 |
| 模块6：车站与站台仿真模块 | 每站最小停站时分 | float，单位秒 | 编制运行图时作为停站时间输入下限 |
| 模块6：车站与站台仿真模块 | 上下客完成信号 | bool | 列车发车前置条件之一 |
| 模块2：车辆动力学仿真模块 | 实际到站和发车时刻 | time | 与运行图计划时刻对比，计算偏差 |
| 模块2：车辆动力学仿真模块 | 实时位置和速度 | float | 计算实际追踪间隔，判断是否接近下一站以便发送到站预告给模块6 |
| 模块8：环境与扰动仿真模块 | 扰动事件 | struct | 触发调度响应，生成限速、跳站或停车命令 |

#### 本模块发送的数据

| 接收方 | 数据项 | 格式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块2：车辆动力学仿真模块 | 目标站ID和期望到站时刻 | int, time | 车辆据此计算目标速度曲线 |
| 模块2：车辆动力学仿真模块 | 运行策略 | enum | 准时模式严格按计划、追回模式最大牵引力、节能模式最大化惰行 |
| 模块6：车站与站台仿真模块 | 列车到站预告 | train_id | 车站提前准备接车流程 |
| 模块6：车站与站台仿真模块 | 计划停站时长 | float，单位秒 | 设定停站计时器 |
| 模块3：牵引供电仿真模块 | 在线列车位置列表和预估功率 | list | 用于直流牵引网潮流计算 |

#### 接口数据流示意图

### 问题4：如何判断该模块仿真得合理？

| 指标 | 定义 | 合格标准 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准点率 | 到站偏差小于120秒的车次占比 | 大于95% | SRC-02 |
| 平均到发偏差 | 所有站实际与计划偏差的绝对值平均 | 小于30秒 | 行业通用 |
| 乘客平均等待时间 | 进站到上车的平均间隔 | 高峰小于180秒，平峰小于360秒 | SRC-04 |
| 追踪间隔合规率 | 任意时刻相邻车间隔不低于最小追踪间隔的采样占比 | 等于100% | 信号安全 |
| 区间满载率 | 载客量除以定员 | 高峰70%至100%，无持续超过120% | SRC-03 |
| 延误恢复时间 | 注入单点延误后准点率恢复至扰动前90%的耗时 | 初始延误120秒时恢复小于20分钟 | SRC-05 |

|(注：内容由 AI 生成，请谨慎参考）