轨交多系统平台接口协议汇总

2026年6月

目录

（一）信号系统	3

列车运行控制	3

ATP	12

ATP通信协议规范	12

ATP应用数据包	15

（二）司机台	21

司机驾驶模拟台PLC协议	21

司机驾驶模拟台网络屏协议	29

司机驾驶模拟台信号屏协议	37

（三）视景系统	39

1简介	39

1.1 目的	39

1.2 假设	40

2 总体描述	40

2.1 限制	40

2.2 常见故障说明	41

3 详细接口参数	41

3.1 接口的角色作用	51

3.2 网络协议包定义	51

4 附件1	53

5 附件2 边号定义和区段Km数据表(version1.3)	54

6 附件3 信号机Km数据表(version1.3)	62

（四）车辆系统	64

1概述	64

1.1 文档目的	64

1.2 通信方式区分	64

1.3 通用约定	64

2 UDP通信接口规范	65

2.1 基础通信参数	65

2.2 UDP报文格式，模型—>平台	65

2.3 UDP报文格式，平台—>模型	66

API通信接口规范	66

3.1 基础通信参数	66

3.2 模型侧输出变量	67

3.3 模型侧输入变量	68

（一）信号系统

列车运行控制

1 引言

1.1 目的

本文档是为了描述信号系统与总控数据库节点的接口，作为子系统需求文档的输入文件，指导后续的研发和测试工作。本接口说明书不包括ATS与总控的接口。

1.2 范围

该接口文档适用于仿真平台项目。

1.3 术语和定义

| 缩写 | 中文 |
| --- | --- |
| CBTC | 基于通信的列车运行控制 |
| IP | 互联网络协议 |
| UDP | 面向无连接的传输控制协议 |
| TBD | 有待定义 |

2 总体描述

信号系统和车辆的动力学模型、司机台、仿真电气单元通过总控的数据库节点交互信息。信号方设置一个接口转换单元，与总控数据库节点通信。与车辆方均将信息发送至此节点，由节点分派应用信息，使用UDP协议。

3 接口详细描述

3.1 接口连接方式

3.1.1物理/电气接口

信号系统与总控数据库节点之间的硬件连接是使用标准的RJ45端子及双绞线物理连接，物理层特征如下表所示：

| 物理特性 | 选择 |
| --- | --- |
|  | 双绞线 |
| 标准 | IEEE 802.3(Ethernet) |
| 物理连接 | Ethernet 10/100BaseT |
| 传输 | Full-duplex |
| 编码顺序 | Big endian |
| 带宽 | 100Mbits/s |
| 编码方式 | Manchester |

表 1 : 物理层特征

3.1.2 静态描述

信号系统的传输数据都接入信号接口转换单元，转换单元与总控数据库节点分别连接信号系统的冗余网和总控调度以太网。信号网和总控网通过数据库节点隔离。

3.1.3动态描述

信号接口转换单元周期性每隔250毫秒，向数据库服务器发送全线的道岔状态信息、仿真车的牵引制动状态和牵引制动百分比信息。数据库服务器转发给实时动力学模型、一维动力学模型和总控驾驶界面进行数据处理。当进行加车、删车和改车操作时，线路仿真实时地将列车信息发送至动力学模型。

总控数据库节点每隔100ms向信号接口转换单元转发实时动力学模型、一维动力学模型、总控驾驶界面的数据信息。

3.1.4通信故障处理

若发生通信故障，可通过捕包软件捕包查看是否接收到信号网或调度以太网的数据。如果有相应的线路仿真信息，则表明问题可能在动力学模型。如果有相应的动力学模型信息，则表明问题出现在线路仿真端。若双方发数据都正常，则表明问题可能出在数据库服务器端。

3.2 通信层次结构描述

本接口通信层次由物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层组成，接口通信层次关系描述如下图所示：

图3 : 线路仿真-动力学模型接口层次描述

3.2.1 物理层

总控数据库节点和信号接口转换单元采用RJ45接口。

3.2.2数据链路层

MAC(Medium Access Control)子层基于IEEE 802.3标准，每个设备都使用2个MAC地址。

MAC头由14个字节组成，1个帧校验序列(4字节)将被加在Ethernet帧后面。

3.2.3网络层

本接口使用IPv4协议作为网络层的协议。

3.2.4传输层

本接口使用UDP/IP协议作为传输协议。

3.2.5应用层

定义应用交换消息的数据格式，实现信号系统与总控数据库节点之间的信息交换。

3.3 接口数据描述

3.3.1总控数据库节点=>信号系统(周期发送)

| 描述 | 总控数据库节点=>信号系统，采用小端格式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传输媒介 | 以太网 |  |  |
| 名称 | 字节长度 | 取值 | 注释 |
| 报文头 | 1 | 0xff | 默认 |
|  | 1 | 0xf0 | 默认 |
| 源标识(可讨论更改) | 1 | 0x01 | 默认 |
|  | 1 | 0x00 | 默认 |
|  | 1 | 0x01 | 默认 |
|  | 1 | 0x00 | 默认 |
| 目的标识(可讨论更改) | 1 | 0x00 | 默认 |
|  | 1 | 0x10 | 默认 |
|  | 1 | 0x00 | 默认 |
|  | 1 | 0x10 | 默认 |
| 数据长度 | 2 |  | 2+CONTENT长度 |
| CONTENT | N |  | 应用数据信息 |

3.3.1.1 CONTENT（单列车18，单包可支持40列车）

| 名称 |  | 字节长度 | 取值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 列车1信息 | 列车ID | 1 | 0~0xff |  |
|  | 列车速度 | 4 | 0~0xffffffff | 单位cm/s |
|  | 列车积累走行距离 | 4 | 0~0xffffffff | 单位cm |
|  | 列车运行方向 | 1 | 上行方向 0x55 下行方向 0xaa |  |
|  | 列车载重 | 4 | 0~0xffffffff | 单位kg |
|  | 故障限速 | 1 | 0~0xff |  |
|  | 施加紧急制动 | 1 | 0~0xff | 0：不施加 1：施加 |
|  | 可用牵引数量 | 1 | 0~0xff |  |
|  | 可用制动数量 | 1 | 0~0xff |  |
| …… |  |  |  |  |
| 列车n信息 | 列车ID | 1 | 0~0xff |  |
|  | 列车速度 | 4 | 0~0xffffffff | 单位cm/s |
|  | 列车积累走行距离 | 4 | 0~0xffffffff | 单位cm |
|  | 列车运行方向 | 1 | 上行方向 0x55 下行方向 0xaa |  |
|  | 列车载重 | 4 | 0~0xffffffff | 单位kg |
|  | 故障限速 | 2 | 0~0xffff | 单位cm/s |
|  | 施加紧急制动 | 1 | 0~0xff | 0：不施加 1：施加 |
|  | 可用牵引数量 | 1 | 0~0xff |  |
|  | 可用制动数量 | 1 | 0~0xff |  |

3.3.2总控数据库节点=>信号系统(周期发送驾驶台开关量信息)

| 描述 | 总控数据库节点=>信号系统，采用小端格式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传输媒介 | 以太网 |  |  |
| 名称 | 字节长度 | 取值 | 注释 |
| 报文头 | 1 | 0xff | 默认 |
|  | 1 | 0xf1 | 默认 |
| 源标识(可讨论更改) | 1 | 0x01 | 默认 |
|  | 1 | 0x00 | 默认 |
|  | 1 | 0x01 | 默认 |
|  | 1 | 0x00 | 默认 |
| 目的标识(可讨论更改) | 1 | 0x00 | 默认 |
|  | 1 | 0x10 | 默认 |
|  | 1 | 0x00 | 默认 |
|  | 1 | 0x10 | 默认 |
| 数据长度 | 2 |  | 2+CONTENT长度 |
| CONTENT | N |  | 应用数据信息 |

3.3.2.1 CONTENT(仅1车)

| 名称 | 字节长度 | 取值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 列车ID | 1 | 0~0xff |  |
| ATP安全输入 | 4 | 0~0xffffffff | ((UINT32_S)0x01000000u) /*本端驾驶室激活*/ ((UINT32_S)0x02000000u) /*本端司机钥匙激活*/ ((UINT32_S)0x04000000u) /*车门关闭且锁闭((UINT32_S)0x08000000u) /*牵引已切断*/ ((UINT32_S)0x10000000u) /*列车完整*/ ((UINT32_S)0x20000000u) /*列车已实施紧急制动*/ ((UINT32_S)0x40000000u) /*已实施保持制动*/ ((UINT32_S)0x80000000u) /*牵引制动手柄在零位且方向手柄在向前位*/ ((UINT32_S)0x00010000u) /*确认按钮按下*/ ((UINT32_S)0x00020000u) /*制动重故障*/ ((UINT32_S)0x00040000u) /*车辆紧急操作装置激活*/ ((UINT32_S)0x00080000u) /*障碍物检测激活*/ ((UINT32_S)0x00100000u) /*逃生门激活*/ ((UINT32_S)0x00200000u) /*逃生门封盖*/ ((UINT32_S)0x00400000u) /*方向手柄向前*/ ((UINT32_S)0x00800000u) /*方向手柄向后*/ |
| ATP非安全输入 | 4 | 0~0xffffffff | ((UINT32_S)0x00000100u) /*EUM开关激活*/ ((UINT32_S)0x00000200u) /*ATO启动按钮已按下*/ ((UINT32_S)0x00000400u) /*模式升选择*/ ((UINT32_S)0x00000800u) /*模式降选择*/ ((UINT32_S)0x00001000u) /*AR按钮按下*/ ((UINT32_S)0x00002000u) /*右门开门按钮按下*/ ((UINT32_S)0x00004000u) /*右门关门按钮按下*/ ((UINT32_S)0x00008000u) /*左门开门按钮按下*/ ((UINT32_S)0x00000001u) /*左门关门按钮按下*/ ((UINT32_S)0x00000002u) /*司控器在牵引位*/ ((UINT32_S)0x00000004u) /*司控器在零位*/ ((UINT32_S)0x00000008u) /*烟火报警*/ |
| ATO非安全输入 | 4 | 0~0xffffffff | ((UINT32_S)0x01000000u) /*门模式AA*/ ((UINT32_S)0x02000000u) /*门模式AM */ ((UINT32_S)0x04000000u) /*门模式MM*/ ((UINT32_S)0x08000000u) /*检修按钮状态*/ ((UINT32_S)0x10000000u) /*休眠按钮状态*/ ((UINT32_S)0x20000000u) /*唤醒按钮状态*/ ((UINT32_S)0x40000000u) /*蓄电池欠压状态*/（1: 正常，0:欠压） |

3.3.2信号系统=>总控数据库节点(周期发送)

| 描述 | 信号系统=>总控数据库节点，采用小端格式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传输媒介 | 以太网 |  |  |
| 名称 | 字节长度 | 取值 | 注释 |
| 报文头 | 1 | 0xff | 默认 |
|  | 1 | 0xf0 | 默认 |
| 源标识(可讨论更改) | 1 | 0x00 | 默认 |
|  | 1 | 0x10 | 默认 |
|  | 1 | 0x00 | 默认 |
|  | 1 | 0x10 | 默认 |
| 目的标识(可讨论更改) | 1 | 0x01 | 默认 |
|  | 1 | 0x00 | 默认 |
|  | 1 | 0x01 | 默认 |
|  | 1 | 0x00 | 默认 |
| 数据长度 | 2 |  | 2+CONTENT长度 |
| CONTENT | N |  | 应用数据信息 |

3.3.2.1 CONTENT

| 名称 |  | 字节长度 | 取值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道岔 | 道岔数据长度(不含本身2个字节) | 2 | 0~0xffff |  |
|  | 道岔1编号 | 2 | 0~0xffff |  |
|  | 道岔1状态 | 1 |  | 默认状态 0x00 道岔定位 0x01, 道岔反位 0x02, 道岔四开 0x04. |
|  | …… |  |  |  |
|  | 道岔n编号 | 2 |  |  |
|  | 道岔n状态 | 1 |  |  |
| 信号机 | 信号机数据长度(不含本身2个字节) | 2 | 0~0xffff |  |
|  | 信号机1编号 | 2 | 0~0xffff |  |
|  | 信号机1状态 | 1 |  | 红灯 0x01 黄灯 0x02 红黄灯 0x03 绿灯 0x04 黄灭 0x05 红灭 0x06 绿灭 0x07 白灯 0x08 蓝灯 0x0A 红断 0x09 绿断 0x10 黄断 0x20 白断 0x30 |
|  | …… |  |  |  |
|  | 信号机n编号 | 2 |  |  |
|  | 信号机n状态 | 1 |  |  |
| 列车2 | 列车ID | 1 | 0~0xff |  |
|  | 牵引制动命令 | 1 | 0x55：牵引状态 0xaa：制动状态 其他：无效 |  |
|  | 牵引制动百分比 | 1 | 0~0xff | 精确到1% |
| …… |  |  |  |  |
| 列车n | 列车ID | 1 | 0~0xff |  |
|  | 牵引制动命令 | 1 | 0x55：牵引状态 0xaa：制动状态 其他：无效 |  |
|  | 牵引制动百分比 | 1 | 0~0xff | 精确到1% |

3.3.2信号系统=>总控数据库节点(周期发送驾驶台开关量信息)

| 描述 | 信号系统=>总控数据库节点，采用小端格式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传输媒介 | 以太网 |  |  |
| 名称 | 字节长度 | 取值 | 注释 |
| 报文头 | 1 | 0xff | 默认 |
|  | 1 | 0xf1 | 默认 |
| 源标识(可讨论更改) | 1 | 0x00 | 默认 |
|  | 1 | 0x10 | 默认 |
|  | 1 | 0x00 | 默认 |
|  | 1 | 0x10 | 默认 |
| 目的标识(可讨论更改) | 1 | 0x01 | 默认 |
|  | 1 | 0x00 | 默认 |
|  | 1 | 0x01 | 默认 |
|  | 1 | 0x00 | 默认 |
| 数据长度 | 2 |  | 2+CONTENT长度 |
| CONTENT | N |  | 应用数据信息 |

3.3.2.1 CONTENT(仅1车)

| 名称 | 字节长度 | 取值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 列车ID | 1 | 0~0xff |  |
| ATP安全输出 | 4 | 0~0xffffffff | ((UINT32_S)0x01000000u) /*左门使能*/ ((UINT32_S)0x02000000u) /*右门使能*/ ((UINT32_S)0x04000000u) /*紧急制动输出*/ ((UINT32_S)0x08000000u) /*牵引切除输出*/ ((UINT32_S)0x10000000u) /*零速信号*/ ((UINT32_S)0x20000000u) /*车启动灯*/ ((UINT32_S)0x40000000u) /*逃生门使能*/ ((UINT32_S)0x80000000u) /*ATO使能输出1*/ ((UINT32_S)0x00010000u) /*ATO使能输出2*/ |
| ATP非安全输出 | 4 | 0~0xffffffff | ((UINT32_S)0x00000100u) /*AR指示灯输出*/ ((UINT32_S)0x00000200u) /*非钥匙驾驶室激活（AR继电器）*/ ((UINT32_S)0x00000400u) /*FAM模式输出*/ ((UINT32_S)0x00000800u) /*CAM模式输出*/ ((UINT32_S)0x00001000u) /*停放制动施加输出(1:施加，0：不施加)*/ |
| ATO非安全输出 | 4 | 0~0xffffffff | (UINT32_S)0x01000000u) /*ATO激活状态*/ ((UINT32_S)0x02000000u) /*牵引命令*/ ((UINT32_S)0x04000000u) /*制动命令*/ ((UINT32_S)0x08000000u) /*保持制动*/ ((UINT32_S)0x10000000u) /*开左门*/ ((UINT32_S)0x20000000u) /*关左门*/ ((UINT32_S)0x40000000u) /*开右门*/ ((UINT32_S)0x80000000u) /*关右门*/ ((UINT32_S)0x00010000u) /*ATO启动灯*/ ((UINT32_S)0x00020000u) /*休眠输出*/ ((UINT32_S)0x00040000u) /*唤醒输出*/ ((UINT32_S)0x00080000u) /*方向向前*/ ((UINT32_S)0x00100000u) /*方向向后*/ |
| 车辆输出 | 4 | 0~0xffffffff | ((UINT32_S)0x04000000u) /*车门关闭且锁闭*/ |

3.3.3信号系统=>总控数据库节点(实时发送)

| 字节数 |  | 取值 | 字段解释 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte |  | 0xff | 固定值 | 协议头 |
| 1Byte |  | 0xf1 | 固定值 |  |
| 1Byte |  | 操作指令 | 0x01:加车[背景色为绿色部分] 0x02:删除[背景色为红色部分] 0x04:清空所有车[背景色粉色部分] |  |
| 列车1 | 1Byte |  | 列车数量 | 加车 |
|  | 2Byte |  | 列车ID |  |
|  | 2Byte |  | 列车link编号 |  |
|  | 4Byte |  | 列车偏移量 |  |
|  | 1Byte | 0xaa，0x55，0xff | 列车方向，0x55上行，0xaa下行，0xff无效 |  |
|  | 1Byte | 0x00 | 预留 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| 列车n | 2Byte |  | 列车ID |  |
|  | 2Byte |  | 列车link编号 |  |
|  | 4Byte |  | 列车偏移量 |  |
|  | 1Byte | 0xaa，0x55，0xff | 列车方向，0x55上行，0xaa下行，0xff无效 |  |
|  | 1Byte | 0x00 | 预留 |  |
|  | 1Byte |  | 列车数量 | 删车 |
| 列车1 | 2Byte |  | 列车编号 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| 列车n | 2Byte |  | 列车编号 |  |
| -- | -- | -- | -- | 清空所有车 |

线路仿真在加虚拟车和虚拟车折返换端时，给一维动力学更新列车运行方向。

对于实时动力学，通过采集司机室钥匙、手柄和折返继电器状态判断列车初始方向。

实时和一维动力学均周期向线路仿真发送列车当前的运行方向。

4其他

规定列车编号为1的车是真车，其余是仿真车。真车的速度信息由实时动力学模型以速度脉冲的形式通过IO接口转换单元提供。

线路的上行/下行方向由信号系统定义。

Link编号由信号厂家给出，用于描述全线的线路拓扑。

在仿真线路上加车时，规定列车1端默认朝向下行方向，2端默认朝向上行方向。操作人员通过开启不同端的司机室钥匙，得到期望的实际运行方向。

ATP

ATP通信协议规范

通信接口

ATP系统通过冗余以太网与DMI系统传输信息，具体参数如下：

| 物理特性 | 双绞线 |
| --- | --- |
| 标准 | IEEE 802.3 |
| 物理连接 | Ethernet 10/100BaseT |
| 传输 | Full-duplex |
| 编码顺序 | Big Endian |
| 带宽 | 100Mbits/s |
| 编码方式 | Manchester |

数据存放大小端约定

本协议中所有多字节元素存放格式均为大端模式。

校验码

检验码为CRC48校验。

CRC48校验的计算需要将帧长、发送序号、应用数据一起作为计算的一部分。

CRC48多项式为：

X42+X39+X35+X34+X32+X29+X27+X26+X21+X17+X16+X13+X7+X5+X3+X1+1。

动态交互

ATP系统周期(通信周期为160ms)向DMI发送信息，DMI接收到ATP数据时向ATP回复信息，交互示意图如下所示：

图2 数据交互图

数据帧报文格式

- 通信协议格式表

|  | 发送序列号 | 上次接收对方序列号 | 应用数据包长度 | 应用数据包 | 校验码 （CRC48） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 4字节 | 4字节 | 2字节 | ATP->DMI 129字节 | 6字节 |
|  |  |  |  | DMI->ATP 40字节 |  |

数据处理

数据发送时，在未接收到对方消息或者通信中断时，则[上次接收对方序列号]需填写为默认值（0xFFFFFFFF）。

若接收序列号大于上次接收序列号则认为该数据为新数据，则认为有效。若接收序列号小于等于上次接收序列号，则认为该数据为冗余数据，直接丢弃。

在通信中断后，需要重置上次接收序列号为默认值。

冗余处理后，接收方在接收数据时需对数据时效进行检查。若时效超过最大时效时，直接丢弃该数据。

参考延迟时间 = (接收方当前序列号-报文中[上次接收对方序号])*0.16。报文时效性约定为1.6s。

接收到对方报文时，需对报文的合法性进行检查（例如值域，CRC）等，检查失败，则认为该周期未收到对方数据。

双方在连续10个周期未接收到对方数据，则直接判断为双方通信中断。

ATP应用数据包

ATP->DMI应用数据包

- ATP->DMI应用数据包格式

| 序号 | 长度（bit） | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 基本信息包标志 | 0xAA |
| 2 | 8 | 基本信息包长度 | 150字节 |
| 3 | 8 | DMI显示状态 | 1:显示 0:不显示 钥匙已打开且不为EUM模式为显示，其他不显示。 不显示为黑屏仅显示时间。 |
| 4 | 32 | 年 | 采用平台时间格式 无效值：0000 |
| 5 | 32 | 月 |  |
| 6 | 32 | 日 |  |
| 7 | 32 | 时 |  |
| 8 | 32 | 分 |  |
| 9 | 32 | 秒 |  |
| 10 | 16 | 当前速度 | cm/s 无效值：0xFFFF 正常：0-0xFFFE |
| 11 | 16 | 允许速度 | cm/s 无效值：0xFFFF 正常：0-0xFFFE |
| 12 | 16 | 紧急制动触发速度 | cm/s 无效值：0xFFFF |
| 13 | 16 | 目标速度 | cm/s 无效值：0xFFFF |
| 14 | 24 | 限速变化点距离 | 单位cm 无效值：0xFFFFFFFF 正常：0-0xFFFFFFFE |
| 15 | 24 | 目标距离（到停车点） | 单位cm 无效值：0xFFFFFFFF 正常：0-0xFFFFFFFE |
| 16 | 4 | 最大可用驾驶模式 | 0 初始 3 RM 9 BLOC_CM 10 CBTC_CM 11 BLOC_AM 12 CBTC_AM 13 CBTC_FAM |
| 17 | 4 | 当前驾驶模式 | 0 初始 2 RD 3 RM 4 CM 5 AM 6 AR 7 EUM 8 CAM 9 FAM |
| 18 | 4 | 运行等级 | 0 初始 1 BLOC 2 CBTC 3 IL |
| 19 | 4 | 本端ATP设备状态 | 0 初始 1 本端ATP设备正常 2 本端ATP设备故障 |
| 20 | 4 | 与对端ATP通信状态 | 0 初始 1与对端ATP通信故障 2与对端ATP通信正常 |
| 21 | 4 | 本端ATO设备状态 | 0 初始 1 本端ATO设备正常 2 本端ATO设备故障 |
| 22 | 4 | 与本端ATO通信状态 | 0 初始 1与本端ATO通信故障 2与本端ATO通信正常 |
| 23 | 4 | 车地通信状态 | 0初始 1无线断开 2 注册到无线网络 |
| 24 | 4 | 列车进入/退出车辆段 | 0 初始 1 列车进入车辆段 2 列车处于车辆段中 |
| 25 | 4 | 列车定位丢失 | 0 初始 1未丢失 2丢失 |
| 26 | 4 | 列车完整性状态 | 0 初始 1 列车完整 2 列车不完整 |
| 27 | 4 | 停车窗到位状态 | 0 初始 1 停车窗内 2 停车冲标 3 停车欠标 4 未停准 |
| 28 | 4 | 开门使能信息 | Bit0-Bit2: 0 初始 1 左门开使能 2 右门开使能 3 双车门开使能 4 双开门使能，先开左门 5 双开门使能，先开右门 Bit3: 0:自动 1:手动 注： 1 自动方式时手动也可以开，手动方式时，自动不能开。 2 DMI需要组合显示10种 |
| 29 | 4 | 确认前方信号 | 0初始 1请确认前方信号 |
| 30 | 4 | 列车折返信息 | 0 初始 1折返激活（正在折返） 2折返可用（将要折返） |
| 31 | 4 | 车门状态 | 0 初始 1 双侧门开 2双侧门关 |
| 32 | 4 | 站台门状态 | 0 初始 1 站台门打开 2 站台门关闭 |
| 33 | 4 | 紧急信息 | 0 初始 1 空转或打滑 |
| 34 | 4 | 制动状态 | 0 初始 2 EB(ATP) |
| 35 | 4 | 红网状态 | 0 初始（未知） 1正常 2故障 |
| 36 | 4 | 蓝网状态 | 0 初始 1正常 2故障 |
| 37 | 4 | 车门控制模式 | 0 初始 1 MM 2 AM 3 AA |
| 38 | 4 | 牵引制动信息 | 0 初始 1 惰行(ATO) 2 牵引(ATO) 3制动(ATO) |
| 39 | 4 | 发车信息 | 0 初始 1扣车 2发车 |
| 40 | 4 | 跳停信息 | 0 初始 1 跳停 |
| 41 | 4 | 广播测试 | 0未知 1可用 （正常） 2不可用 （故障） 3测试中 |
| 42 | 8 | 报警音 | 0停止 1播放 |
| 43 | 8 | 新增文本编号 | 见表6 0代表无无文本 |
| 44 | 8 | 允许日检 | 0代表不允许 1代表允许 |
| 45 | 32 | 车次号 | 数字 |
| 46 | 32 | ATP软件版本 | 数字 |
| 47 | 32 | ATP数据版本 | 数字 |
| 48 | 32 | ATO软件版本 | 数字 |
| 49 | 32 | ATO数据版本 | 数字 |
| 50 | 160 | 下一站 | 文本（使用GBK编码，左对齐方式，最多10个汉字，不满10个汉字使用0x00填充） |
| 51 | 160 | 目的地 | 文本（使用GBK编码，左对齐方式，最多10个汉字，不满10个汉字使用0x00填充） |
| 52 | 32 | 目的地码 | 文本（使用GBK编码，左对齐方式，最多4个字符，不满4个字符使用0x00填充） |
| 53 | 8 | 休眠处理结果 | 1 本地正在休眠2.本地休成功3.本地休眠失败4、远程正在休眠5、远程休眠成功6远程休眠失败7-本地唤醒中8-本地唤醒成功请打开钥匙9-本地唤醒失败请打开钥匙10-远程唤醒中11-远程唤醒成功12-远程唤醒失败请打开钥匙 默认值：0xff不在MMI显示 |
| 54 | 4 | 制动力故障 | 0 正常 1 故障 |
| 55 | 4 | 雨雪模式 | 0 非雨雪模式 1 雨雪模式 |
| 56 | 4 | 列车火灾 | 0 正常 1 车辆火灾 |
| 57 | 4 | 预留 | 默认值：0 |
| 58 | 32 | 不满足FAM条件 | 默认值：0 其他值：故障码：(调试用) |
| 59 | 32 | FAM下故障原因 | 故障码：（调试用） 默认值：0（正常） |
| 60 | 96 | 紧急制动原因 （3个32位） | 故障码：（调试用） 默认值：0（正常） |
| 61 | 32 | ATP调试信息 | 预留字段，固定值为0 |
| 62 | 16 | ATO调试信息 | 预留字段，固定值为0 |

- 文本序号对照表

| 文本序号 | 文本内容 |
| --- | --- |
| 1 | 请确认前方信号开放 |
| 2 | 确认降级进入RM模式 |
| 3 | 请确认进段 |
| 4 | 驾驶模式选择确认：BLOC-AM |
| 5 | 驾驶模式选择确认：CBTC-AM |
| 6 | 轮径校准失败 |
| 7 | 轮径校准成功 |
| 8 | 丢失一个应答器 |
| 9 | 丢失两个连续应答器 |
| 10 | 强开门激活（预留） |
| 11 | 本端激活故障（预留） |
| 12 | 确认按钮故障（预留） |
| 13 | ATB模式按钮故障（预留） |
| 14 | ATO故障，请转人工驾驶 |
| 15 | ATO输出反馈异常，请转人工驾驶（预留） |
| 16 | 驾驶模式选择确认：RM |
| 17 | 驾驶模式选择确认：BLOC-CM |
| 18 | 驾驶模式选择确认：CBTC-CM |
| 19 | 开口状态BLOC-AM无效（预留） |
| 20 | 请确认回库 |
| 21 | 即将自关断,请重启ATP |
| 22 | 提示信息已确认 |
| 23 | 请司机确认前后方股道安全 |
| 24 | 请司机再次确认前后方股道安全 |
| 25 | 列车唤醒失败，请按确认调过或者打开钥匙 |
| 26 | 驾驶模式选择确认CBTC_FAM |
| 27 | 请确认转为CBTC_FAM模式运行 |
| 28 | 请关闭钥匙升级为CBTC_FAM模式 |
| 29 | 乘客室紧急手柄拉下 |
| 30 | 提示司机检修完成请休眠或重启 |
| 31 | 不满足FAM维持条件，请开钥匙 |

（二）司机台

司机驾驶模拟台PLC协议

1. 概述

司机驾驶模拟台PLC采用TCP传输协议与各上位机进行通信。本文档对以太网通信数据、报文格式、数据区进行定义。

2. PLC与上位机通信过程

PLC作为服务器，由上位机发起连接或断开请求。PLC服务建立3不同端口的服务端，由上位机主动连接，连接成功后，PLC会定周期发送数据给上位机。上位机输出至PLC时，仅需发送一次。一个端口仅允许一个上位机（客户端）连接，其他的连接请求会被拒绝。

3. IP地址和端口分配

| Client | Server IP | 目标端口 |
| --- | --- | --- |
| 连接1 | 192.168.100.123 | 8001 |
| 连接2 |  | 8002 |
| 连接3 |  | 8003 |

4. 数据存储格式

在三菱PLC的socket TCP以太网通信中，数据以字（16bit）为传输单位。

经验证：该款PLC的WORD存储以小端方式存储，即：一个WORD的低字节部分存储在低地址，高位字节部分存储在高地址。发送时，不再进行转换；接收后，也不进行转换，即，以小端进行解析。

例：

PLC -> 上位机

Bit 28 – Bit 35		Bit 36 – Bit 43

WORD		低位字节				高位字节

其他部分开关量类同

5. 变量类型缩写

| 序号 | 类型缩写 | 类型名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOOL | BOOLEAN1(1 BIT) |
| 2 | WORD | UNSIGNED16 |
| 3 | DWORD | UNSIGNED32 |

6. 通信方式定义

6.1 PLC发送给上位机的报文

| 来源 | PLC | 接收目标 | 上位机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报文说明 | PLC发送给上位机的报文 |  |  |
| 通信模式 | 单播 |  |  |
| 通信周期 | 100ms |  |  |
| 数据长度 | 46 byte |  |  |
| 报文头 | 24 byte |  |  |
| 数据区 | 22 byte |  |  |

6.2 上位机发送给PLC的报文

| 来源 | 上位机 | 接收目标 | PLC |
| --- | --- | --- | --- |
| 报文说明 | 上位机发送给PLC的报文 |  |  |
| 通信模式 | 单播 |  |  |
| 通信周期 | 无 |  |  |
| 数据长度 | 26 byte |  |  |
| 帧头 | 24 byte |  |  |
| 数据区 | 2 byte |  |  |

7. 报文内容定义

7.1 PLC发送给上位机的报文内容定义

| 序号 | 数据名称 | 字节偏移 | 位偏移 | 变量类型 | 变量格式 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | _uIdentify | 0 | 0 | DWORD | AA 55 AA 55 | 固定数据 |
| 2 | _uTotalLen | 4 | 0 | WORD | 00 2E | 报文总大小 46byte |
| 3 | _uDataLen | 6 | 0 | WORD | 00 16 | 数据区总大小 22byte |
| 4 | _uYear | 8 | 0 | WORD | 07 E9 | 2025年 |
| 5 | _uMonth | 10 | 0 | WORD | 00 07 | 7月 |
| 6 | _uDay | 12 | 0 | WORD | 00 10 | 16日 |
| 7 | _uHour | 14 | 0 | WORD | 00 0F | 15时 |
| 8 | _uMinute | 16 | 0 | WORD | 00 0B | 11分 |
| 9 | _uSecond | 18 | 0 | WORD | 00 03 | 3秒 |
| 10 | _uVerifyType | 20 | 0 | WORD |  | 校验类型 |
| 11 | _uVerifyCode | 22 | 0 | WORD |  | 校验值 |
| 12 | 预留 | 24 | 0 | BOOL |  |  |
| 13 | 高断合指示灯状态 | 24 | 1 | BOOL | 1=亮 0=灭 |  |
| 14 | 制动缓解不良指示灯状态 | 24 | 2 | BOOL | 1=亮 0=灭 |  |
| 15 | 预留 | 24 | 3 | BOOL |  |  |
| 16 | 预留 | 24 | 4 | BOOL |  |  |
| 17 | 门关好指示灯状态 | 24 | 5 | BOOL | 1=亮 0=灭 |  |
| 18 | 网络故障指示灯状态 | 24 | 6 | BOOL | 1=亮 0=灭 |  |
| 19 | 具备自动折返模式标志 | 24 | 7 | BOOL | 默认为0 1=具备 |  |
| 20 | 具备ATO模式标志 | 25 | 0 | BOOL | 默认为0 1=具备 |  |
| 21 | 进入洗车模式标志 | 25 | 1 | BOOL | 默认为0 1=进入 |  |
| 22 | 激活ATO模式标志 | 25 | 2 | BOOL | 默认为0 1=激活 | 只有具备ATO模式后，才能激活 |
| 23 | 激活自动折返模式标志 | 25 | 3 | BOOL | 默认为0 1=激活 | 只有具备自动折返模式后，才能激活 |
| 24 | 预留 | 25 | 4 | BOOL |  |  |
| 25 | 预留 | 25 | 5 | BOOL |  |  |
| 26 | 预留 | 25 | 6 | BOOL |  |  |
| 27 | 预留 | 25 | 7 | BOOL |  |  |
| 28 | 车辆速度 | 26 | 0 | WORD |  | 接收上位机传来的车辆速度 |
| 29 | 紧急制动按钮状态 | 28 | 0 | BOOL | 1：锁定 0：解除 |  |
| 30 | 母线控制按钮状态 | 28 | 1 | BOOL | 1：锁定 0：解除 |  |
| 31 | 强迫缓解标志 | 28 | 2 | BOOL | 1：触发 0：复位 |  |
| 32 | 强迫泵风标志 | 28 | 3 | BOOL | 1：触发 0：复位 |  |
| 33 | 应急指挥按钮状态 | 28 | 4 | BOOL | 1：锁定 0：解除 |  |
| 34 | 停放制动施加标志 | 28 | 5 | BOOL | 1：触发 0：复位 |  |
| 35 | 停放制动缓解标志 | 28 | 6 | BOOL | 1：触发 0：复位 |  |
| 36 | 电笛标志 | 28 | 7 | BOOL | 1：触发 0：复位 |  |
| 37 | 开左门标志 | 29 | 0 | BOOL | 1：触发 0：复位 |  |
| 38 | 开右门标志 | 29 | 1 | BOOL | 1：触发 0：复位 |  |
| 39 | 关左门标志 | 29 | 2 | BOOL | 1：触发 0：复位 |  |
| 40 | 关右门标志 | 29 | 3 | BOOL | 1：触发 0：复位 |  |
| 41 | 预留 | 29 | 4 | BOOL |  |  |
| 42 | 预留 | 29 | 5 | BOOL |  |  |
| 43 | 预留 | 29 | 6 | BOOL |  |  |
| 44 | 预留 | 29 | 7 | BOOL |  |  |
| 45 | 外部照明开关状态 | 30 | 0 | WORD | 00 00：停止 00 01：自动 00 02：近光 00 04：远光 |  |
| 46 | 门模式开关状态 | 32 | 0 | WORD | 00 00：半自动 00 01：手动 00 02：自动 |  |
| 47 | 高加速按钮状态 | 34 | 0 | BOOL | 1：锁定 0：解除 |  |
| 48 | 司机室照明开关状态 | 34 | 1 | BOOL | 1：锁定 0：解除 |  |
| 49 | 模式升级确认标志 | 34 | 2 | BOOL | 1：触发 0：复位 |  |
| 50 | 模式降级确认标志 | 34 | 3 | BOOL | 1：触发 0：复位 |  |
| 51 | 确认标志 | 34 | 4 | BOOL | 1：触发 0：复位 |  |
| 52 | 自动折返标志 | 34 | 5 | BOOL | 1：触发 0：复位 |  |
| 53 | 牵引辅助复位标志 | 34 | 6 | BOOL | 1：触发 0：复位 |  |
| 54 | ATO启动标志 | 34 | 7 | BOOL | 1：触发 0：复位 |  |
| 55 | 洗车模式开关状态 | 35 | 0 | BOOL | 1：锁定 0：解除 |  |
| 56 | 钥匙开关状态 | 35 | 1 | BOOL | 1：锁定 0：解除 |  |
| 57 | 警惕标志 | 35 | 2 | BOOL | 1：触发 0：复位 |  |
| 58 | 警惕允许解除标志 | 35 | 3 | BOOL | 1：允许 0：不允许 |  |
| 59 | 预留 | 35 | 4 | BOOL |  |  |
| 60 | 预留 | 35 | 5 | BOOL |  |  |
| 61 | 预留 | 35 | 6 | BOOL |  |  |
| 62 | 预留 | 35 | 7 | BOOL |  |  |
| 63 | 方向手柄状态 | 36 | 0 | WORD | 00 00：0位 00 01：向前 00 02：向后 |  |
| 64 | 主手柄状态 | 38 | 0 | WORD | 00 00：0位 00 01：牵引 00 02：制动 00 04：快制 |  |
| 65 | 牵引极位 | 40 | 0 | WORD |  | 最大牵引力百分比 |
| 66 | 制动极位 | 42 | 0 | WORD |  | 最大制动力百分比 |
| 67 | 预留 | 44 | 0 | WORD |  |  |

7.2 上位机发送给PLC的报文内容定义

| 序号 | 数据名称 | 字节偏移 | 位偏移 | 变量类型 | 变量格式 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | _uIdentify | 0 | 0 | DWORD | 55 AA 55 AA | 固定数据 |
| 2 | _uTotalLen | 4 | 0 | WORD | 2E 00 | 报文总大小 |
| 3 | _uDataLen | 6 | 0 | WORD | 02 00 | 数据区总大小 |
| 4 | _uYear | 8 | 0 | WORD | E9 07 | 2025年 |
| 5 | _uMonth | 10 | 0 | WORD | 07 00 | 7月 |
| 6 | _uDay | 12 | 0 | WORD | 10 00 | 16日 |
| 7 | _uHour | 14 | 0 | WORD | 0F 00 | 15时 |
| 8 | _uMinute | 16 | 0 | WORD | 0B 00 | 11分 |
| 9 | _uSecond | 18 | 0 | WORD | 03 00 | 3秒 |
| 10 | _uVerifyType | 20 | 0 | WORD |  | 校验类型 |
| 11 | _uVerifyCode | 22 | 0 | WORD |  | 校验值 |
| 12 | 预留 | 24 | 0 | BOOL |  |  |
| 13 | 高断合指示灯状态 | 24 | 1 | BOOL | 1=亮 0=灭 |  |
| 14 | 制动缓解不良指示灯状态 | 24 | 2 | BOOL | 1=亮 0=灭 |  |
| 15 | 预留 | 24 | 3 | BOOL |  |  |
| 16 | 开门灯状态 | 24 | 4 | BOOL | 1=亮 0=灭 |  |
| 17 | 门关好指示灯状态 | 24 | 5 | BOOL | 1=亮 0=灭 |  |
| 18 | 网络故障指示灯状态 | 24 | 6 | BOOL | 1=亮 0=灭 |  |
| 19 | 具备自动折返模式标志 | 24 | 7 | BOOL | 默认为0 1=具备 |  |
| 20 | 具备ATO模式标志 | 25 | 0 | BOOL | 默认为0 1=具备 |  |
| 21 | 进入洗车模式标志 | 25 | 1 | BOOL | 默认为0 1=进入 |  |
| 22 | 激活ATO模式标志 | 25 | 2 | BOOL | 默认为0 1=激活 | 只有具备ATO模式后，才能激活 |
| 23 | 激活自动折返模式标志 | 25 | 3 | BOOL | 默认为0 1=激活 | 只有具备自动折返模式后，才能激活 |
| 24 | 预留 | 25 | 4 | BOOL |  |  |
| 25 | 预留 | 25 | 5 | BOOL |  |  |
| 26 | 预留 | 25 | 6 | BOOL |  |  |
| 27 | 预留 | 25 | 7 | BOOL |  |  |
| 28 | 车辆速度 | 26 | 0 | WORD |  | 接收上位机传来的车辆速度 |

司机驾驶模拟台网络屏协议

网络显示屏HMI接收上位机内容：

| 序号 | 信息 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 时间 | 年、月、日接收来自上位机的时间 |
|  | 各个车的制动缸压力 | 按照上位机发出值显示，没有值发过来显示0 |
|  | 总牵引力 | 接收上位机讯息，没有值发过来显示0 |
|  | 线网电流 | 接收上位机讯息，没有值发过来显示0 |
|  | 网压 | 接收上位机讯息，没有值发过来显示1500V |
|  | 速度 | 接收上位机讯息，没有值发过来显示0 |
|  | 加速度 | 接收上位机讯息，没有值发过来显示0 |
|  | 载客率 | 接收上位机讯息，没有值发过来显示0 |
|  | 牵引切除 | HMI上可以点击牵引切除按钮，发给上位机，上位机给一个切除成功的反馈后该节车的牵引状态方框显示未红色，收到PLC发过来的牵引复位信息后恢复绿色。 |
|  | 限速 | 接收上位机讯息，没有值发过来显示0 |

通信方式：TCP

ServerIP：192.168.100.122

Port：8888

1.1 上位机向网络显示屏发送数据

总长：572字节

格式：

| 序号 | 数据名称 | 字节偏移 | 变量类型 | 变量大小 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | _uIdentify | 0 | DWORD | 4字节 | 固定数据0x55 AA 55 AA |
| 2 | _uTotalLen | 4 | WORD | 2字节 | 报文总大小 |
| 3 | _uDataLen | 6 | WORD | 2字节 | 数据长度 |
| 4 | _timestamp | 8 | DDWORD | 8字节 | 毫秒级时间戳 |
| 5 | _uVerifyType | 16 | WORD | 2字节 | 校验方式（备用） |
| 6 | _uVerifyCode | 18 | WORD | 2字节 | 校验码（备用） |
| 7 | _uProtocolID | 20 | WORD | 2字节 | 协议ID（备用） |
| 8 | _uMsgID | 22 | WORD | 2字节 | 消息ID |
| 9 | _hYear | 24 | WORD | 2字节 | 年 |
| 10 | _hMonth | 26 | WORD | 2字节 | 月 |
| 11 | _hDay | 28 | WORD | 2字节 | 日 |
| 12 | _hHour | 30 | WORD | 2字节 | 时 |
| 13 | _hMinute | 32 | WORD | 2字节 | 分 |
| 14 | _hSec | 34 | WORD | 2字节 | 秒 |
| 15 | _nCurrStationID | 36 | BYTE | 1字节 | 取值0-16 |
| 16 | _nNextStationID | 37 | BYTE | 1字节 | 取值0-16 |
| 17 | _nEndStationID | 38 | BYTE | 1字节 | 取值0-16 |
| 18 | _nPowerState | 39 | BYTE | 1字节 | 车间电源供电状态,有(1)、无(0) |
| 19 | _nSpeed | 40 | FLOAT | 4字节 | 速度 |
| 20 | _fAcceleration | 44 | FLOAT | 4字节 | 加速度 |
| 21 | _nPowerPull | 48 | WORD | 2字节 | 总牵引力 |
| 22 | _nNetPressure | 50 | WORD | 2字节 | 网压 |
| 24 | _fSpeedLimit | 52 | WORD | 2 | 限速 |
|  | _nLevelPos | 54 | BYTE | 1 | 级位:惰行(0)、牵引(1)、制动(2)、紧急制动(3) |
|  | _nRunMode | 55 | BYTE | 1 | 模式 低4位:手动(0),ATO(1) 高4位:MM(0),AM(1),AA(2),未知(0xf) |
|  | _nMasterV | 56 | WORD | 2 | 母线电压值 |
|  | _nRunDir | 58 | BYTE | 1 | 运行方向：无(0)、左(1)、右(2)、未知(0xff) |
|  | _nDriverRoomState | 59 | BYTE | 1 | 司机室状态:激活(1)、未激活(0)、未知(0xf) 低4(tc1)+高4(tc2) |
|  | _nDorrState | 60 | DWORD-6 | 24 | 门状态 关到位(0)、门开(1)、故障(2)、检测到障碍物(3)、隔离(4)、紧急解锁(5)、未知(0xf)；一节车辆=4BYTE bit:0-3门0，bit:4-7门1，bit:8-11门2，bit:12-15:门3，bit:16-19门4，bit:20-23门5，bit:24-27门6 bit:28-31门7 |
|  | _nStopPosState | 84 | BYTE-6 | 6 | 制动（低4）、停放状态（高4）；制动/停放：施加(0)、缓解(1)、故障(2)、切除(3)、未知(0xf) |
|  | _nFireEmptyRun | 90 | BYTE-6 | 6 | 火警（低4）、空转（高4）；火警高温:激活(1)、未激活(0)、未知(0xff)；空转滑行：滑行(2)、空转(1)、正常(0)、未知(0xf) |
|  | _nWarmEmptyState1 | 96 | BYTE-6 | 6 | 乘客报警1（低4）+乘客报警2（高4）；呼叫(3)、与OCC童话(2)、与司机童话(1)、正常(0)、未知(0xf) |
|  | _nWarmEmptyState1 | 102 | BYTE-6 | 6 | 同上 |
|  | _nPullSwitch | 108 | BYTE-6 | 6 | 牵引状态（低4）+空压机状态（高4）；空压机状态：工作(0)、待机(1)、故障(2)、未知(0xf)；牵引状态：工作(0)、待机(1)、故障(2)、切除(3)、未知(0xf) |
|  | _nCharge | 114 | BYTE-6 | 6 | 充电机1（低4）+充电机2（高4）；工作（0）、待机(1)、故障(2)、未知(0xf) |
|  | _nAssistHightSwitch | 120 | BYTE-6 | 6 | 辅逆状态（低4）+开关车间电压状态（高4）；逆：工作(0)、待机(1)、故障(2)、切除(3)、未知(0xf)；开关状态：车间电源位、非车间电源位、未知(0xf) |
|  | _nBreakerMaster | 126 | BYTE-6 | 6 | 断路器（低4）/母线高速断路器（高4）；高速短路:闭合(0)、断开(1)、故障(2)、未知(0xff)；母线：闭合(0)、断开(1)、未知(0xf) |
|  | _nElectStop | 132 | WORD-6 | 12 | 牵引/电制动力 |
|  | _nWindPress | 144 | WORD-6 | 12 | 主风缸压力 |
|  | _nBrakePresure | 156 | WORD-6 | 12 | 制动缸压力 |
|  | _nUsageRate | 168 | BYTE-6 | 6 | 载客率 |
|  | _nLineNet | 174 | BYTE-6 | 6 | 线网电流 |
|  | _fTemp | 180 | FLOAT-6 | 24 | 温度 |
|  | _nPullStream | 204 | BYTE-6 | 6 | 牵引无流，状态(低4)+标记(高4)，bit4-7:1触发，0，未触发，bit0-bit3 旁路(0)、未旁路(1)，未知(0xf)；0:左侧车门未关好，1右侧车门为关好，2制动缓解不良，3停放制动不环节，4紧急制动触发，5信号切除牵引 |
|  | _stopIm | 210 | BYTE-10 | 10 | 紧急制动，状态(低4)+标记(高4)，bit4-7:1触发，0，未触发，bit0-bit3 旁路(0)、未旁路(0)，未知(0xf)；激活端警惕按钮超时、总风压力低、列车超速、无司机室激活、ATP触发紧急制动1、ATP触发紧急制动2、tc1车紧急制动按钮有效、tc2车紧急制动按钮有效、司空器紧急制动位、紧急制动控制器断路器断开 |
|  | _sideInfo | 220 | BYTE-6 | 6 | 旁路信息，tc1(低4），tc2（高4）：旁路(0)、未旁路(0)，未知(0xf)；紧急制动旁路、安全回路旁路、制动旁路、零速旁路、门管好旁路、ATP切除 |
|  | _nBrakerState | 226 | BYTE-6 | 11 | 断路器状态，tc1(低4），tc2（高4）：闭合(0)、断开(1)、未知(0xf)；司机室激活、牵引控制、蓄电池牵引控制、辅逆控制、紧急制动控制、制动状态检测、停放制动、IO采集供电1、IO采集供电2、门控电路、前照灯供电 |
|  | _nLIneAndElectStop | 237 | BYTE-6 | 6 | KIC（低4）+电制动状态（高4）；线路接触器KIC（系统内部）：闭合(0)、断开(1)、故障(2)、未知(0xf)；电制动状态：施加(0)、有效(1)、故障(2)、切除(3)、未知(0xf) |
|  | _nLineV | 244 | WORD-6 | 12 | 线电压 |
|  | _stopState | 256 | BYTE-6 | 6 | 紧急制动状态（低4）、保持制动状态（高4）；制动状态：施加(0)、缓解(1)、故障(2)、切除(3)、未知(0xf)；保持制动状态：施加(0)、缓解(1)、未知(0xf) |
|  | _airStop | 262 | WORD-6 | 12 | 空气制动力 |
|  | _emptyPress1 | 274 | WORD-6 | 12 | 空簧压力 |
|  | _emptyPress2 | 286 | WORD-6 | 12 | 空簧压力2 |
|  | _nB05AndB19 | 298 | BYTE-6 | 6 | B05:0-1 B19(1):bit 2 -3 B19(2):bit 4 - 5 正常(0)、切除(1) |
|  | _nKMAAndElectPower | 304 | BYTE-6 | 6 | KMA:0-3 扩展供电 4-7；KMA:闭合(0)、断开(1)、未知(0xf)；扩展供电：无扩展供电(0)、扩展供电(1)、故障(2)、未知(0xf) |
|  | _nNiBianInputV | 310 | WORD-6 | 12 | 逆变器输入电压 |
|  | _nNiBIanOutputV | 322 | WORD-6 | 12 | 逆变器输出线电压 |
|  | _nChargeOutputV | 334 | WORD-6 | 12 | 充电机输出电压 |
|  | _nNiBianInputA | 346 | BYTE-6 | 6 | 逆变器输入电流 |
|  | _nNiBianOutputA | 352 | BYTE-6 | 6 | 逆变器输出电流 |
|  | _nChargeOutputA | 358 | BYTE-6 | 6 | 充电机输出电流 |
|  | _nTc1KM1 | 364 | BYTE | 1 | 闭合(0)、断开(1)、故障(2)、未知(0xff) |
|  | _nTc1KM3 | 365 | BYTE | 1 | 同上 |
|  | _nTc1KM5 | 366 | BYTE | 1 | 同上 |
|  | _nTc2KM1 | 367 | BYTE | 1 | 通上 |
|  | _nTc2KM3 | 368 | BYTE | 1 | 同上 |
|  | _nTc2KM5 | 369 | BYTE | 1 | 同上 |
|  | _nTc1BattleRemain | 370 | WORD | 2 | 蓄电池剩余容量 |
|  | _nTc1BattleV | 372 | WORD | 2 | 蓄电池电压 |
|  | _nTc1BattleChargeA | 374 | WORD | 2 | 蓄电池充电电流 |
|  | _nTc1BattleOutputA | 376 | WORD | 2 | 蓄电池放电电流 |
|  | _nTc1BattleTemp | 378 | WORD | 2 | 蓄电池箱温度 |
|  | _nTc1HiV | 380 | WORD | 2 | 最高单体电压 |
|  | _nTc1LiV | 382 | WORD | 2 | 最低单体电压 |
|  | _nTc1HiPos | 384 | BYTE | 1 | 最高单体位置 |
|  | _nTc1LiPos | 385 | BYTE | 1 | 最低单体位置 |
|  | _nTc1Temp | 386 | WORD | 2 | 最高单体温度 |
|  | _nTc2Temp | 388 | WORD | 2 |  |
|  | _nTc1TempPos | 390 | BYTE | 1 | 最高单体位置 |
|  | _nTc2TempPos | 391 | BYTE | 1 |  |
|  | _nTc2BattleRemain | 392 | WORD | 2 | 蓄电池2剩余容量 |
|  | _nTc2BattleV | 394 | Word | 2 | 蓄电池2电压 |
|  | _nTc2BattleChargeA | 396 | Word | 2 | 蓄电池2充电电流 |
|  | _nTc2BattleOutputA | 398 | Word | 2 | 蓄电池2放电电流 |
|  | _nTc2BattleTemp | 400 | Word | 2 | 蓄电池2箱温度 |
|  | _nTc2HiV | 402 | Word | 2 | 最高单体电压 |
|  | _nTc2LiV | 404 | Word | 2 | 最低单体电压 |
|  | _nTc2HiPos | 406 | Byte | 1 | 最高单体位置 |
|  | _nTc2LiPos | 407 | Byte | 1 | 最低单体位置 |
|  | _nSmokeTemp | 408 | DWORD-6 | 24 | 0:0-3 1:4-7 2:8-11 3:12-15 4:16-19 正常(0)、火警(1)、故障(2)、污染(3)、未知(0xff) |
|  | fOutTemp | 432 | FLOAT-6 | 24 | 室外温度 |
|  | fInsideTemp | 456 | FLOAT-6 | 24 | 室内温度 |
|  | _nAirCondMode | 480 | BYTE-6 | 6 | 空调控制模式bit0-1、空调模式:bit2-7；控制模式：集控(1)、本控(2)；空调模式：制冷(0)、制暖(1)、预冷(2)、预热(3)、自动(4)、通风(5)、停机(6)、紧急通风(7) |
|  | _nColdWind | 486 | BYTE-6 | 6 | 冷凝风机 1:0-3 2:4-7；工作(0)、未工作(1)、故障(2)、未知(0xf) |
|  | _nWind | 492 | BYTE-6 | 6 | 风机 1:0-3 2:3-7.同上 |
|  | _pressMatchine | 498 | WORD-6 | 12 | 压缩机：1:bit0-bit3 2:4-7 3:8-11 4:12-15；工作(0)、未工作(1)、故障(2)、未知(0xf) |
|  | nBigWind | 510 | BYTE-6 | 6 | 强风状态 打开(1)、关闭(0) |
|  | nMatchine11 | 516 | BYTE-6 | 6 | 机组1-1新风阀开度 |
|  | nMatchine12 | 522 | BYTE-6 | 6 | 机组1-2新风阀开度 |
|  | nMarchine21 | 528 | BYTE-6 | 6 |  |
|  | nMarchine22 | 534 | BYTE-6 | 6 |  |
|  | _nTc1Net | 540 | WORD-2 | 4 | A: tag-Conn1 B: tag-Conn2；0-Cuu,1-HMI ,2-IOM1,3-IOM2 ,4-ERM,5-ACU, 6-BCU,7-MDCU1, ,8-MDCU2,9-HVAC, 10-FAS,11-PIS,12-BMS,13-ATC |
|  | _nTc2Net | 544 | WORD-2 | 4 | 同上 |
|  | _nTc3Net | 548 | BYTE-2 | 2 | - IOM,1-DUC,2-BCU, - 3-MDCU1,4-MDCU2,5-HVAC |
|  | _nTc4Net | 550 | BYTE-2 | 2 | 同上 |
|  | _nTc5Net | 552 | BYTE-2 | 2 |  |
|  | _nTc6Net | 554 | BYTE-2 | 2 |  |
|  | _nConnAB | 556 | BYTE | 1 | bit0:A-B : bit1:B-A |
|  | _nTc1DevsState | 558 | WORD | 2 | 同_nTc1Net的A/B |
|  | _nTc2DevsState | 560 | WORD | 2 | 同上 |
|  | _nTc3DevsState | 562 | BYTE | 1 | 同_nTc3Net的A/B相同 |
|  | _nTc4DevsState | 563 | BYTE | 1 |  |
|  | _nTc5DevsState | 564 | BYTE | 1 |  |
|  | _nTc6DevsState | 565 | BYTE | 1 |  |
|  | _nEconnDevState | 566 | BYTE | 1 | A网路设备状态，bit0 - 5，0 |
|  | _nEconnDevState2 | 567 | BYTE | 1 | B网路设备状态，bit0 - 5 |
|  | _nFaultCode | 568 | WORD | 2 | 故障码 |
|  | _nTrainNo | 570 | WORD | 2 | 列车号 |

网络显示屏 向 上位机发送牵引切换请求

总长：26字节

格式：

| 序号 | 数据名称 | 字节偏移 | 变量类型 | 变量大小 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | _uIdentify | 0 | DWORD | 4字节 | 固定数据0x55 AA 55 AA |
| 2 | _uTotalLen | 4 | WORD | 2字节 | 报文总大小 |
| 3 | _uDataLen | 6 | WORD | 2字节 | 数据长度 |
| 4 | _timestamp | 8 | DDWORD | 8字节 | 毫秒级时间戳 |
| 5 | _uVerifyType | 16 | WORD | 2字节 | 校验方式（备用） |
| 6 | _uVerifyCode | 18 | WORD | 2字节 | 校验码（备用） |
| 7 | _uProtocolID | 20 | WORD | 2字节 | 协议ID（备用） |
| 8 | _uMsgID | 22 | WORD | 2字节 | 消息ID |
| 9 | _nPullCtrl | 24 | WORD | 1字节 | 牵引切除Bi0-Bit5/1-6车 |
| 10 | _nReserve | 25 | WORD | 1字节 | 保留 |

司机驾驶模拟台信号屏协议

信号显示屏MMI接收上位机内容：

| 序号 | 信息 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 时间 | 年、月、日接收来自上位机的时间 |
|  | 速度 | 接收上位机讯息，没有值发过来显示0 |
|  | 加速度 | 接收上位机讯息，没有值发过来显示0 |
|  | 载客率 | 接收上位机讯息，没有值发过来显示0 |
|  | 牵引切除 | HMI上可以点击牵引切除按钮，发给上位机，上位机反馈给MMI一个切除成功的反馈，收到该反馈后在MMI显示屏上显示牵引故障 |
|  | 限速 | 接收上位机讯息，没有值发过来显示0 |
|  | 模式 | 接收上位机下发的信号模式，分别是DTO、ATO、AR、SM、RM，没有值发过来显示RM |
|  | 牵引状态 | 这三个状态都根据PLC收到的司控器硬线状态来转发给MMI后进行显示。 |
|  | 制动状态 |  |
|  | 紧急制动 |  |

通信方式：TCP

ServerIP：192.168.100.121

Port：9999

总长：66

格式：字节

| 序号 | 数据名称 | 字节偏移 | 变量类型 | 变量大小 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | _uIdentify | 0 | DWORD | 4字节 | 固定数据0x55 AA 55 AA |
| 2 | _uTotalLen | 4 | WORD | 2字节 | 报文总大小 |
| 3 | _uDataLen | 6 | WORD | 2字节 | 数据长度 |
| 4 | _timestamp | 8 | DDWORD | 8字节 | 毫秒级时间戳 |
| 5 | _uVerifyType | 16 | WORD | 2字节 | 校验类型 |
| 6 | _uVerifyCode | 18 | WORD | 2字节 | 校验码 |
| 7 | _uProtocolID | 20 | WORD | 2字节 | 协议ID |
| 8 | _uMsgID | 22 | WORD | 2字节 | 消息ID |
| 9 | _hYear | 24 | WORD | 2字节 | 年 |
| 10 | _hMonth | 26 | WORD | 2字节 | 月 |
| 11 | _hDay | 28 | WORD | 2字节 | 日 |
| 12 | _hHour | 30 | WORD | 2字节 | 时 |
| 13 | _hMinute | 32 | WORD | 2字节 | 分 |
| 14 | _hSec | 34 | WORD | 2字节 | 秒 |
| 15 | _nCurrStationID | 36 | BYTE | 1字节 | 当前站ID（0-16） |
|  | _nNextStationID | 37 | BYTE | 1字节 | 下一站 |
|  | _nEndStationID | 38 | BYTE | 1字节 | 终点站 |
|  | _nCMState | 39 | BYTE | 1字节 | -1非法，0关闭，1 开启 |
|  | _nMMState | 40 | BYTE | 1字节 | -1非法，0关闭，1 开启 |
|  | _nCTCState | 41 | BYTE | 1字节 | -1非法，0关闭，1 开启 |
|  | _nRunDir | 42 | BYTE | 1字节 | -1非法，0 上行，1 下行 |
|  | _nReserve | 43 | BYTE | 1字节 | 预留 |
| 16 | _nSpeed | 42 | FLOAT | 4字节 | 速度 |
| 17 | _fAcceleration | 46 | FLOAT | 4字节 | 加速度 |
| 18 | _nPullSwitch | 50 | WORD | 2字节 | 牵引切除 |
| 19 | _fSpeedLimit | 52 | WORD | 2字节 | 限速 |
| 20 | _nMode | 54 | BYTE | 1字节 | 模式 |
| 21 | _nPullState | 55 | BYTE | 1字节 | 牵引状态 |
| 22 | _nBrakeState | 56 | BYTE | 1字节 | 制动状态 |
| 23 | _nUrgencyStopState | 57 | BYTE | 1字节 | 紧急制动 |
| 24 | _nEventID | 58 | BYTE | 1字节 | 0-255 |
|  | _nSigState | 59 | BYTE | 1字节 | BIT0-BIT3 |
|  | _nTrainNo | 60 | WORD | 2字节 | 车号 |
|  | _fNextStationDist | 62 | FLOAT | 4字节 | 距下一站的距离 |

站点信息

（三）视景系统

1简介

1.1 目的

轨交平台是车辆和信号的综合试验平台，其中的三维建模显示与控制提供了试验平台试验时的前方线路场景，包括场景中的信号机、计轴和信标的布置和位置、道岔的位置和状态、车站和发车指示器、前方轨道的坡道和弯道、运行线路的周边环境，以及前方所见列车，是试验平台不可或缺的一部分。本文件为平台中三维视景的接口文件，供开发和测试人员调试参考，也可供平台使用人员阅读。

1.2 假设

本接口部分，假设开发者具备的一些基础有：

- 网络通信的基础知识，如TCP/IP，UDP通信等。

- 三维模型和驱动的基础了解，主要有模型的面和纹理，驱动的帧率等；

- 线路场景的组成，主要有线路的纵横断面，车站，信号灯，道岔，计轴，信标等。

2 总体描述

2.1 限制

为便于北京地铁9号线仿真平台结构上清晰，调试和用户使用的方便，以及保证前景驱动运行是画面流畅，三维建模显示与控制子系统开发时使用了2个计算机来处理，称为控制计算机和前方视景计算机：

- 前方视景计算机是三维模型的驱动计算机，因此，要求计算机的硬件具有较强的计算能力，尤其是计算机显示卡要求具有很强的图形处理和渲染的能力，硬件配置越高画面质量越高，流畅性越好；一般建议要求性能参数较高的图形工作站和高性能图形显示卡，并能考虑到一定的扩充能力。

- 控制计算机实际上功能为2个部分，一是接收ATS发来的道岔、信号机、速度、车辆位置等信息，二是提供用户设置场景的天气、道路障碍等设置界面；要求的计算机配置不高，普通的商业计算机均可。

- 系统软件配置要求：控制计算机通信的ATS计算机（ES计算机）IP为：18.32.115.27；控制计算机 IP：18.32.115.28，视景计算机 IP限制在同段，建议设置18.32.115.30，和18.32.115.31。

2.2 常见故障说明

常见的系统故障一般由网络通信引起，因此：

- 在硬件上需确保HUB的供电和网线的保联接可靠；

- 软件上需保证IP的地址的准确性；

- 设置上需关闭防火墙；

- ATS发来的道岔、信号机和列车位置如果不在制作的场景范围内，有可能导致场景子系统显示错误或故障。因此，仿真运行时请注意ATS运行的范围。

3 详细接口参数

- 视景控制机采用UDP接收ATS发来的信号，其信号包括驾驶时的速度与行驶线路中的位置(区间、距离和方向)；UDP发送包还包含信号机、发车倒计时、道岔状态；以便于仿真平台中ATS运行与显示的状态与场景中显示的状态一致；

- 仿真平台中ATS与视景控制机间交换间隔为100ms;

- 平台中ATS仿真机IP：18.32.115.27,发送端口:8302,接收端口8303；

- 视景控制计算机的配置 IP: 18.32.115.28，发送端口:8302,接收端口8303；

- 视景控制计算机接收ATS发来的状态后，进行信息处理，如速度的处理和场景可见范围显示的信息内容的发送视景驱动计算机。

- ATS仿真计算机与视景控制计算机间的通信数据表定义如下：

表1：北京地铁9号线通信包定义表 （Version1.3）

| 序号 | 参数描述 | 字节 | 参数值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据报计数 | 4 | 发送1个数据报自动加1 |
| 2 | 信号机显示状态列表 | 1 | 信号机个数N（北京地铁9号线线目前正线N=77个），详见表3 |
|  |  | 1 | 信号机1的显示状态，信号机ID号表中 0x0121 |
|  |  | 1 | 信号机2的显示状态，对应表中信号机ID号 0x0120 |
|  |  | … | …… |
|  |  | 1 | 信号机77的显示状态，对应表中信号机ID号 0x1316 |
|  |  |  | 备注：先连接上正线，车库中的信号机显示状态，待后续按同样方法加上。若需节省数据包长度端头信号灯R可不传送，三维场景中一直保持红灯。 |
| 3 | 道岔位置状态列表 | 1 | 道岔个数M（目前北京地铁9号线正线道岔个数 M=29个），详见表2。 |
|  |  | 1 | 道岔1的显示状态，对应表中ID号0x0101 0x01=定位；0x02=反位； 其他无效，默认显示定位。 |
|  |  | 1 | 道岔2的显示状态，对应表中ID号0x0102 0x01=定位；0x02=反位； 其他无效，默认显示定位。 |
|  |  | 1 |  |
|  |  | ... | …… |
|  |  | 1 | 道岔M的显示状态，对应表中ID号0x1304 0x01=定位；0x02=反位； 其他无效，默认显示定位。 |
| 4 | 本车车速 | 4 | 单位：毫米/秒，超过33333毫米/秒将无效； |
| 5 | 发车表示器 (预留) | 2 | 本车发车时间: 0～XXX（最大十进制）,其他无效；出站后发车显示器显示无效状态---。 |
| 6 | 本车运行工况Vision1.3增加头灯控制 | 1 | 0x11=牵引； 0x12=制动； 0x13=惰行； 0x00=头灯关，0x01=头灯低亮，0x02=头灯高亮。 |
| 7 | 本车加速度 | 1 | 0~64（十进制100）代表牵引或制动的百分比(变量100对应的百分比为100%表示加速度值为1.1米/秒,负数为减速度) |
| 8 | 本车车头位置 | 4 | 车头位置距离-相对于起点道岔的位移,单位mm |
| 9 | 本车车头边号（区段号） | 2 | 本车车头所在位置边号（区段号） |
| 10 | 本车方向 | 1 | 本车运行方向- +1=正方向, -1为反方向 |
| 11 | 他车列车 | 1 | 他车数量L个 |
| 12 | 他车信息显示状态列表 | 4*L | L列他车距离(相对于起点道岔的位移) |
|  |  | 2*L | L列他车位置-边号（区段号） |
|  |  | 1*L | L列他车方向 |
|  |  | 2*L | L列他车车速,厘米/秒 |

表2：信号灯编排次序标（Version1.3）

| 序号 | 信号灯名字 | 信号灯ID （ox) | 所在区段 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z0121 | 0121 | 00E10104 | R |
| 2 | Z0120 | 0120 | 00E20101 | R |
| 3 | X0103 | 0103 | 01010103 | YGR |
| 4 | F1 | 0151 | 01011FD1 | YGR |
| 5 | F2 | 0152 | 01021FD2 | YGR |
| 6 | S0106 | 0106 | 01040106 | YGR |
| 7 | X0105 | 0105 | 01050107 | YGR |
| 8 | F5 | 0107 |  | YGR |
| 9 | S0108 | 0108 | 01080110 | YGR |
| 10 | SC2 | 0110 |  | YGR |
| 11 | X0109 | 0109 | 01090501 | YGR |
| 12 | X0118 | 0118 |  | GR |
| 13 | X0201 | 0201 |  | GR |
| 14 | X0301 | 0301 |  | GR |
| 15 | X0401 | 0401 |  | GR |
| 16 | X0403 | 0403 |  | GR |
| 17 | X0501 | 0501 |  | GR |
| 18 | S0112 | 0112 | 01120502 | YGR |
| 19 | S0116 | 0116 |  | GR |
| 20 | S0202 | 0202 |  | GR |
| 21 | S0302 | 0302 |  | GR |
| 22 | S0402 | 0402 |  | GR |
| 23 | S0404 | 0404 |  | GR |
| 24 | S0503 | 0503 |  | GR |
| 25 | S0502 | 0502 |  | YGR |
| 26 | X0504 | 0504 | 05010701 | YGR |
| 27 | X0506 | 0506 |  | GR |
| 28 | X0510 | 0510 |  | GR |
| 29 | X0601 | 0601 |  | GR |
| 30 | X0603 | 0603 |  | GR |
| 31 | X0701 | 0701 |  | GR |
| 32 | X0703 | 0703 |  | YGR |
| 33 | S0508 | 0508 | 05020702 | GR |
| 34 | S0602 | 0602 |  | GR |
| 35 | S0604 | 0604 |  | GR |
| 36 | S0704 | 0704 |  | GR |
| 37 | S0702 | 0702 |  | YGR |
| 38 | X0705 | 0705 | 07010703 | YGR |
| 39 | S0710 | 0710 | 07020712 | YGR |
| 40 | X0706 | 0706 | 07031101 | YGR |
| 41 | X0714 | 0714 |  | GR |
| 42 | X0801 | 0801 |  | GR |
| 43 | X0901 | 0901 |  | GR |
| 44 | X0902 | 0902 |  | GR |
| 45 | X0910 | 0910 |  | GR |
| 46 | X0912 | 0912 |  | GR |
| 47 | X1001 | 1001 |  | GR |
| 48 | X1003 | 1003 |  | GR |
| 49 | X1101 | 1101 |  | GR |
| 50 | X1102 | 1102 |  | YGR |
| 51 | X0707 | 0707 | 07040708 | YGR |
| 52 | X0708 | 0708 |  | YGR |
| 53 | S0711 | 0711 | 07121102 | YGR |
| 54 | S0712 | 0712 |  | GR |
| 55 | S0713 | 0713 |  | GR |
| 56 | S0802 | 0802 |  | GR |
| 57 | S0903 | 0903 |  | GR |
| 58 | S0904 | 0904 |  | GR |
| 59 | S0911 | 0911 |  | GR |
| 60 | S0913 | 0913 |  | GR |
| 61 | S1002 | 1002 |  | GR |
| 62 | S1003 | 1004 |  | GR |
| 63 | S1103 | 1103 |  | GR |
| 64 | S1104 | 1104 |  | YGR |
| 65 | X1105 | 1105 | 11011301 | YGR |
| 66 | X1201 | 1201 |  | GR |
| 67 | X1301 | 1301 |  | GR |
| 68 | X1302 | 1302 |  | YGR |
| 69 | X1106 | 1106 | 11041106 | YGR |
| 70 | X1107 | 1107 |  | YGR |
| 71 | S1108 | 1108 | 11081302 | YGR |
| 72 | S1109 | 1109 |  | GR |
| 73 | S1202 | 1202 |  | GR |
| 74 | S1303 | 1303 |  | GR |
| 75 | S1304 | 1304 |  | YGR |
| 76 | X1305 | 1305 | 13032F01 | YGR |
| 77 | S1316 | 1316 | 13042F02 | YGR |

- 信号机其他说明：

- ES发送到TCMS的定义：

|  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | 蓝 | x | 黄灯 | x | 白灯 | 绿灯 | 红灯 |
|  | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|  | x | 0x40 | x | 0x10 | x | 0x04 | 0x02 | 0x01 |
| 全灭0x00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红黄0x11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

0x00=无效

0x01=红灯

0x02=绿灯

0x04=白灯

0x10=黄灯

0x40=蓝灯

0x11=红黄灯

0x00=灭灯

- 场景中信号灯类型号和颜色排列（从上到下）：

| 类型号 | 简名 | 类型 | 颜色排列 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | R1 | RED | 红 |  |
| 1 | YR2C | YELLOW,CALL-ON,RED | Y-G-R | G不显示 |
| 2 | GR2C | GREEN,CALL-ON,RED | Y-G-R | Y不显示 |
| 3 | GYR3C | GREEN,YELLOW,CALL-ON,RED | Y-G-R |  |
| 4 | YWR3 | YELLOW,WHITE,RED | Y-W-R | 目前W=G |
| 5 | WB2 | WHITE,BLUE | W-B | 输入待定 |

- 备注参考：转换：

//ver1.3 ES发过来的状态值

char rcvColor[]= {0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x10, 0x40, 0x11, 0x00};

灭灯 - 红灯 - 绿灯 -白灯-黄灯- 蓝灯- 红黄- 灭灯

//在控制机和视景机中的颜色

char colors[] = {0x00, 0x08, 0x01, 0x01, 0x10, 0x08, 0x18, 0x00};

//根据收到的ES的值,解码成原来控制机和视景机的定义值

sigColor = SignalIDs[k].State;

if(sigColor == 0x00)

{dispColor = 0; staColor=0;}		//灭灯

else if(sigColor == 0x01)

{dispColor = 8; staColor=1;}		//红灯	bit0

else if(sigColor == 0x02)

{dispColor = 1; staColor=2;}		//绿灯	bit1

else if(sigColor == 0x04)

{dispColor = 1; staColor=3;}		//白灯	bit2 - 白灯转view成

else if(sigColor == 0x10)

{dispColor = 16;   staColor=4;}		//黄灯	bit4 - 黄灯

else if(sigColor == 0x40)

{dispColor = 8;    staColor=5;}		//蓝灯	bit6 - 白灯转view成红灯

else if(sigColor == 0x11)

{dispColor = 0x18; staColor=6;}

//红白 引导 type_mDYR  红+黄；type+YGR 红+黄; //其他引导灯

Else {dispColor = 0;    staColor=0;}		//其他 未知

表3：北京地铁9号线道岔编排次序表（Version1.3）

| 序号 | 道岔名字 | 道岔ID(0x) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P_01A | 0101 |  |
| 2 | P_02A | 0102 |  |
| 3 | P_03A | 0103 |  |
| 4 | P_04A | 0104 |  |
| 5 | P_05A | 0105 |  |
| 6 | P_06A | 0106 |  |
| 7 | P_07A | 0107 |  |
| 8 | P_08A | 0108 |  |
| 9 | P_09A | 0109 |  |
| 10 | P_10A | 0110 |  |
| 11 | P_12A | 0112 |  |
| 12 | SW0501 | 0501 |  |
| 13 | SW0502 | 0502 |  |
| 14 | SW0701 | 0701 |  |
| 15 | SW0702 | 0702 |  |
| 16 | SW0703 | 0703 |  |
| 17 | SW0704 | 0704 |  |
| 18 | SW0708 | 0708 |  |
| 19 | SW0710 | 0710 |  |
| 20 | SW0712 | 0712 |  |
| 21 | SW1101 | 1101 |  |
| 22 | SW1102 | 1102 |  |
| 23 | SW1104 | 1104 |  |
| 24 | SW1106 | 1106 |  |
| 25 | SW1108 | 1108 |  |
| 26 | SW1301 | 1301 |  |
| 27 | SW1302 | 1302 |  |
| 28 | SW1303 | 1303 |  |
| 29 | SW1304 | 1304 |  |

3.1 接口的角色作用

接口的作用是利用网络接口传送ATS仿真的信息，如列车的速度、位置、道岔的定位和反位状态，信号灯的状态等在列车运行前方场景中进行同步显示；从而完整全面直观地表现仿真系统。

3.2 网络协议包定义

- 本通信采用Intrenet的UDP通信协议，为标准通信协议。

- 应用层外部设备和软件间采用普通的HUB和千兆网线即可。

- 根据北京地铁9号线协议包的定义，控制计算机网络包的结构：

#define FXTrain_MAX			128			//定义数组大小用

#define FXSignal_MAX			255

#define FXSwitch_MAX			127

typedef struct TCMS2VIEW_struct

{

//UDP begin

int LiveCounter;					//数据报计数,发送个数据报自动加

//信号

char Signal_num;					//char 2024	//信号机个数-（此项目个）,最大个

char SignalStates[FXSignal_MAX];	//信号状态: 0x01=红灯；x02=绿灯；x03=白灯

//道岔

char Switch_num;						//道岔个数（此项目个）, 最大个

char SwitchStates[FXSwitch_MAX];		//道岔状态: 0x01=定位；x02=反位；其他无效

//本车

int Speed;								//本车车速,毫米/秒

short DwellTime;						//本车发车时间: 0～XX（最大十进制）,其他无效

char RunState;							//本车-制动工况，改成头灯（vision1.3）

char Accel;								//本车加速度/1.1f

int SectionDistance;					//本车距离-相对于起点道岔的位移, mm

short EdgeID;							//本车位置-边号

char SectionDirection;					//本车位置-方向

char conTrain_num;						//他车数量

//其它车-列车头部

int conSectionDistance[FXTrain_MAX];	//位置距离-相对于起点道岔的位移, mm

short conEdgeID[FXTrain_MAX];			//他车位置-边号

char conSectionDirection[FXTrain_MAX];	//他车位置-方向

short conSpeed[FXTrain_MAX];			//车速,厘米/秒

//UDP end

} strTCMS2VIEW;

注意：上述的信号机状态字节和道岔字节在ATS发送时，其状态按以下信号灯的顺序的“序号”排列发送，排列顺序按表2和表3中的排序发送。

为便于调试，控制机的状态值显示窗口区能够看到其接收到的每个信号机的状态值，如下图中的Signal=后面的每个值是按以上次序表收到的每个信号机的状态值。下图是视景控制机中收到的调试信息，可供接口人员调试时参考：

4 附件1

系统平台与三维系统的信号通信的关系，可以参考的框架图如下：

图1. 系统结果框架图

5 附件2 边号定义和区段Km数据表(version1.3)

| 边号 定义 | SectionID | BeginKm | EndKm | Lenth | BeginSw | BegSwPos | EndSw | EndSwPos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00E00102 | 19.153 | 70.05 | 50.897 | 00E0 | 1 | 0102 | 2 |
| 2 | 00E10104 | 0 | 215.49 | 215.49 | 00E1 | 1 | 0104 | 2 |
| 3 | 00E20101 | 0 | 215.49 | 215.49 | 00E2 | 1 | 0101 | 2 |
| 4 | 01010103 | 215.49 | 232.81 | 17.32 | 0101 | 1 | 0103 | 1 |
| 5 | 01011FD1 | 0 | 260.911 | 260.911 | 0101 | 3 | 1FD1 | 1 |
| 6 | 01021FD2 | 70.05 | 253.85413 | 183.80413 | 0102 | 1 | 1FD2 | 1 |
| 7 | 01030105 | 232.81 | 300.19 | 67.38 | 0103 | 2 | 0105 | 2 |
| 8 | 01030108 | 232.81 | 300.6664 | 67.8564 | 0103 | 3 | 0108 | 3 |
| 9 | 01040102 | 0 | 69.91387 | 69.91387 | 0104 | 3 | 0102 | 3 |
| 10 | 01040106 | 215.49 | 232.81 | 17.32 | 0104 | 1 | 0106 | 1 |
| 11 | 01050107 | 300.19 | 443.81 | 143.62 | 0105 | 1 | 0107 | 1 |
| 12 | 01060105 | 232.81 | 300.6664 | 67.8564 | 0106 | 3 | 0105 | 3 |
| 13 | 01060108 | 232.81 | 300.19 | 67.38 | 0106 | 2 | 0108 | 2 |
| 14 | 01070109 | 443.81 | 511.19 | 67.38 | 0107 | 2 | 0109 | 2 |
| 15 | 01070112 | 443.81 | 511.6664 | 67.8564 | 0107 | 3 | 0112 | 3 |
| 16 | 01080110 | 300.19 | 443.81 | 143.62 | 0108 | 1 | 0110 | 1 |
| 17 | 01090501 | 511.19 | 5274.8396 | 4763.6496 | 0109 | 1 | 0501 | 2 |
| 18 | 01100109 | 443.81 | 511.6664 | 67.8564 | 0110 | 3 | 0109 | 3 |
| 19 | 01100112 | 443.81 | 511.19 | 67.38 | 0110 | 2 | 0112 | 2 |
| 20 | 01120502 | 511.19 | 5146.644 | 4635.454 | 0112 | 1 | 0502 | 1 |
| 21 | 05010701 | 5274.8396 | 8346.083 | 3071.2434 | 0501 | 1 | 0701 | 1 |
| 22 | 05020501 | 5146.644 | 5272.87158 | 126.22758 | 0502 | 3 | 0501 | 3 |
| 23 | 05020702 | 5146.644 | 8352.184 | 3205.54 | 0502 | 2 | 0702 | 1 |
| 24 | 07010703 | 8346.083 | 8687.02908 | 340.94608 | 0701 | 2 | 0703 | 2 |
| 25 | 07010704 | 8346.083 | 8436.19792 | 90.11492 | 0701 | 3 | 0704 | 2 |
| 26 | 07020704 | 8352.184 | 8419.91851 | 67.73451 | 0702 | 3 | 0704 | 3 |
| 27 | 07020712 | 8352.184 | 8632.564 | 280.38 | 0702 | 2 | 0712 | 2 |
| 28 | 07031101 | 8687.02908 | 14039.49649 | 5352.46741 | 0703 | 1 | 1101 | 1 |
| 29 | 07040708 | 8436.19792 | 8581.81792 | 145.62 | 0704 | 1 | 0708 | 1 |
| 30 | 07080710 | 8581.81792 | 8617.40792 | 35.59 | 0708 | 2 | 0710 | 1 |
| 31 | 07080712 | 8581.81792 | 8649.55243 | 67.73451 | 0708 | 3 | 0712 | 3 |
| 32 | 07100703 | 8617.40792 | 8688.1596 | 70.75168 | 0710 | 3 | 0703 | 3 |
| 33 | 07101F01 | 8617.40792 | 8659.00792 | 41.6 | 0710 | 2 | 1F01 | 1 |
| 34 | 07121102 | 8632.564 | 14119.63 | 5487.066 | 0712 | 1 | 1102 | 1 |
| 35 | 11011104 | 14039.49649 | 14176.15854 | 136.66205 | 1101 | 3 | 1104 | 2 |
| 36 | 11011301 | 14039.49649 | 16203.38149 | 2163.885 | 1101 | 2 | 1301 | 1 |
| 37 | 11021104 | 14119.63 | 14180.69396 | 61.06396 | 1102 | 3 | 1104 | 3 |
| 38 | 11021108 | 14119.63 | 14400.14 | 280.51 | 1102 | 2 | 1108 | 2 |
| 39 | 11041106 | 14176.15854 | 14327.05088 | 150.89234 | 1104 | 1 | 1106 | 1 |
| 40 | 11061108 | 14327.05088 | 14396.04781 | 68.99693 | 1106 | 3 | 1108 | 3 |
| 41 | 11061F06 | 14327.05088 | 14357.05088 | 30 | 1106 | 2 | 1F06 | 1 |
| 42 | 11081302 | 14400.14 | 16207.82966 | 1807.68966 | 1108 | 1 | 1302 | 1 |
| 43 | 13011303 | 16203.38149 | 16270.76149 | 67.38 | 1301 | 2 | 1303 | 2 |
| 44 | 13011304 | 16203.38149 | 16268.92262 | 65.54113 | 1301 | 3 | 1304 | 3 |
| 45 | 13021303 | 16207.82966 | 16277.75286 | 69.9232 | 1302 | 3 | 1303 | 3 |
| 46 | 13021304 | 16207.82966 | 16275.20966 | 67.38 | 1302 | 2 | 1304 | 2 |
| 47 | 13032F01 | 16270.76149 | 16484.57149 | 213.81 | 1303 | 1 | 2F01 | 1 |
| 48 | 13042F02 | 16275.20966 | 16489.02 | 213.81034 | 1304 | 1 | 2F02 | 1 |

注：边号查看可在测试程序中查看，如在UDPSimu中选择边号 19-0x01100112,如下图

则本车所处的位置就是当前边号19。

下图也给出了整条线各区段的边号，共48条：

上图是列车在第20条边上，因此，本车车头边号=20，边号20表示在道岔P_12A与道岔SW0502区段运行，列车车头在本区段的位置就是列车偏离道岔P_12A的距离。（注意：传送值按表1：北京地铁9号线通信包定义表 （Version1.2A）中的单位传送值。

按vision1.2版中车信息截屏ATS定义，此时调试设：

边号=20；

方向=1;

送入本车车速（单位：毫米/秒）；

送入本车位置（相对于起点道岔的位移,单位mm）。

其他区段的边号图定义如下：

6 附件3 信号机Km数据表(version1.3)

| 序号 | 信号灯名字 | 信号灯ID （ox) | 所在区段 | 类型 | SignalKm | 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z0121 | 0121 | 00E10104 | R | 30 | Reverse |
| 2 | Z0120 | 0120 | 00E20101 | R | 30 | Reverse |
| 3 | X0103 | 0103 | 01010103 | YGR | 226.81 | Forward |
| 4 | F1 | 0151 | 01011FD1 | YGR | 85.40987 | Reverse |
| 5 | F2 | 0152 | 01021FD2 | YGR | 77.05 | Reverse |
| 6 | S0106 | 0106 | 01040106 | YGR | 226.81 | Forward |
| 7 | X0105 | 0105 | 01050107 | YGR | 307.5 | Reverse |
| 8 | F5 | 0107 |  | YGR | 436.5 | Forward |
| 9 | S0108 | 0108 | 01080110 | YGR | 307.5 | Reverse |
| 10 | SC2 | 0110 |  | YGR | 436.5 | Forward |
| 11 | X0109 | 0109 | 01090501 | YGR | 518.19 | Reverse |
| 12 | X0118 | 0118 |  | GR | 700.041 | Forward |
| 13 | X0201 | 0201 |  | GR | 1659.64 | Reverse |
| 14 | X0301 | 0301 |  | GR | 2448.177 | Reverse |
| 15 | X0401 | 0401 |  | GR | 3427.332 | Reverse |
| 16 | X0403 | 0403 |  | GR | 4261.672 | Reverse |
| 17 | X0501 | 0501 |  | GR | 5015.0146 | Reverse |
| 18 | S0112 | 0112 | 01120502 | YGR | 518.19 | Reverse |
| 19 | S0116 | 0116 |  | GR | 705.22 | Forward |
| 20 | S0202 | 0202 |  | GR | 1784.02 | Forward |
| 21 | S0302 | 0302 |  | GR | 2572.11 | Forward |
| 22 | S0402 | 0402 |  | GR | 3552.82 | Forward |
| 23 | S0404 | 0404 |  | GR | 4303.62 | Forward |
| 24 | S0503 | 0503 |  | GR | 5010.334 | Reverse |
| 25 | S0502 | 0502 |  | YGR | 5139.334 | Forward |
| 26 | X0504 | 0504 | 05010701 | YGR | 5281.895 | Reverse |
| 27 | X0506 | 0506 |  | GR | 5410.895 | Forward |
| 28 | X0510 | 0510 |  | GR | 5589.655 | Reverse |
| 29 | X0601 | 0601 |  | GR | 6340.77 | Reverse |
| 30 | X0603 | 0603 |  | GR | 6856.37 | Reverse |
| 31 | X0701 | 0701 |  | GR | 8134.603 | Reverse |
| 32 | X0703 | 0703 |  | YGR | 8263.603 | Forward |
| 33 | S0508 | 0508 | 05020702 | GR | 5889.124 | Forward |
| 34 | S0602 | 0602 |  | GR | 6464.774 | Forward |
| 35 | S0604 | 0604 |  | GR | 7162.374 | Forward |
| 36 | S0704 | 0704 |  | GR | 8114.704 | Reverse |
| 37 | S0702 | 0702 |  | YGR | 8243.704 | Forward |
| 38 | X0705 | 0705 | 07010703 | YGR | 8406.723 | Reverse |
| 39 | S0710 | 0710 | 07020712 | YGR | 8576.184 | Forward |
| 40 | X0706 | 0706 | 07031101 | YGR | 8694.00248 | Reverse |
| 41 | X0714 | 0714 |  | GR | 9343.80248 | Forward |
| 42 | X0801 | 0801 |  | GR | 9444.99248 | Reverse |
| 43 | X0901 | 0901 |  | GR | 10591.67848 | Reverse |
| 44 | X0902 | 0902 |  | GR | 10720.67848 | Forward |
| 45 | X0910 | 0910 |  | GR | 11004.60848 | Forward |
| 46 | X0912 | 0912 |  | GR | 11261.43848 | Reverse |
| 47 | X1001 | 1001 |  | GR | 11993.37933 | Reverse |
| 48 | X1003 | 1003 |  | GR | 12820.90949 | Reverse |
| 49 | X1101 | 1101 |  | GR | 13903.17949 | Reverse |
| 50 | X1102 | 1102 |  | YGR | 14032.18649 | Forward |
| 51 | X0707 | 0707 | 07040708 | YGR | 8443.19792 | Reverse |
| 52 | X0708 | 0708 |  | YGR | 8574.81792 | Forward |
| 53 | S0711 | 0711 | 07121102 | YGR | 8639.564 | Reverse |
| 54 | S0712 | 0712 |  | GR | 8887.154 | Forward |
| 55 | S0713 | 0713 |  | GR | 8987.154 | Reverse |
| 56 | S0802 | 0802 |  | GR | 9552.844 | Forward |
| 57 | S0903 | 0903 |  | GR | 10594.614 | Reverse |
| 58 | S0904 | 0904 |  | GR | 10723.614 | Forward |
| 59 | S0911 | 0911 |  | GR | 11007.544 | Forward |
| 60 | S0913 | 0913 |  | GR | 11801.374 | Forward |
| 61 | S1002 | 1002 |  | GR | 12122.57 | Forward |
| 62 | S1003 | 1004 |  | GR | 13032.1 | Forward |
| 63 | S1103 | 1103 |  | GR | 13905.78014 | Reverse |
| 64 | S1104 | 1104 |  | YGR | 14034.78014 | Forward |
| 65 | X1105 | 1105 | 11011301 | YGR | 14095.13649 | Reverse |
| 66 | X1201 | 1201 |  | GR | 14948.01649 | Reverse |
| 67 | X1301 | 1301 |  | GR | 16038.97149 | Reverse |
| 68 | X1302 | 1302 |  | YGR | 16167.97149 | Forward |
| 69 | X1106 | 1106 | 11041106 | YGR | 14189.15854 | Reverse |
| 70 | X1107 | 1107 |  | YGR | 14320.05023 | Forward |
| 71 | S1108 | 1108 | 11081302 | YGR | 14407.14 | Reverse |
| 72 | S1109 | 1109 |  | GR | 14654.73 | Forward |
| 73 | S1202 | 1202 |  | GR | 15078.41 | Forward |
| 74 | S1303 | 1303 |  | GR | 16045.52 | Reverse |
| 75 | S1304 | 1304 |  | YGR | 16174.52 | Forward |
| 76 | X1305 | 1305 | 13032F01 | YGR | 16277.76149 | Reverse |
| 77 | S1316 | 1316 | 13042F02 | YGR | 16282.21 | Reverse |

（四）车辆系统

1概述

1.1 文档目的

本文档规范车辆模型对外提供的两类通信接口：UDP通信接口、API通信接口，明确通信参数、报文格式、交互逻辑，对接开发、调试及问题定位使用。

1.2 通信方式区分

| 通信类型 | 适用场景 | 通信特点 |
| --- | --- | --- |
| UDP通信 | 高频实时数据交互：列车行驶控制 | 无连接、面向报文、低时延、无重传机制 |
| API通信 | 列车参数配置，监视数据回传 | 基于连接、请求应答模式，数据可靠、自带超时与重传机制，时延相对较高 |

1.3 通用约定

字节序：UDP报文采用小端模式

数据传送周期：UDP通讯周期20ms，API通讯周期500ms

网络环境：内网局域网通信，如需外网对接需配置端口映射及防火墙放行规则

运行环境：windows64位操作系统，RT-LAB Version：2025.1

2 UDP通信接口规范

2.1 基础通信参数

| 参数项 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 模型侧IP | 192.168.200.110 |  |
| 模型侧端口 | 23001 | 固定端口 |
| 平台侧IP | 192.168.200.102 |  |
| 平台侧端口 | 23002 | 固定端口 |
| 通信模式 | 单播通信 |  |

2.2 UDP报文格式，模型—>平台

数据包括1~20号列车的加速度、速度和累计行驶距离，帧结构如下：

| 序号 | 数据类型 | 字节长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | double | 8 | 列车1加速度 |
| 2 | double | 8 | 列车1速度 |
| 3 | double | 8 | 列车1累计里程 |
| 4 | double | 8 | 列车2加速度 |
| 5 | double | 8 | 列车2速度 |
| 6 | double | 8 | 列车2累计里程 |
| … | … | … | … |
| 18 | double | 8 | 列车20加速度 |
| 19 | double | 8 | 列车20速度 |
| 20 | double | 8 | 列车20累计里程 |

2.3 UDP报文格式，平台—>模型

数据包括1~20号列车的加减速指令和加减速百分比，帧结构如下：

| 序号 | 数据类型 | 字节长度 | 字段说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | double | 8 | 列车1指令（1：加速、2：减速、0：惰行） |
| 2 | double | 8 | 列车1加减速百分比 |
| 3 | double | 8 | 列车1指令（1：加速、2：减速、0：惰行） |
| 4 | double | 8 | 列车1加减速百分比 |
| … | … | … | … |
| 19 | double | 8 | 列车20指令（1：加速、2：减速、0：惰行） |
| 20 | double | 8 | 列车20加减速百分比 |

API通信接口规范

3.1 基础通信参数

调用rt-lab提供的API函数，加载模型，启动模型，读取模型输出变量值，写入模型的输入值。

加载模型：

OpalOpenProject();

OpalLoad();

启动计算：

OpalExecute();

停止计算：

OpalReset();

OpalCloseProject();

读取输出变量：

OpalGetAcqGroupSyncSignals();

写输入变量：

OpalSetParametersByName();

3.2 模型侧输出变量

| 序号 | 数据类型 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | float | 列车1编号 |
| 2 | float | 列车1激活端 |
| 3 | float | 列车1方向 |
| 4 | float | 列车1加速度 |
| 5 | float | 列车1速度 |
| 6 | float | 列车1累计里程 |
| … | … | … |
| 115 | float | 列车20编号 |
| 116 | float | 列车20激活端 |
| 117 | float | 列车20方向 |
| 118 | float | 列车20加速度 |
| 119 | float | 列车20速度 |
| 120 | float | 列车20累计里程 |

3.3 模型侧输入变量

| 序号 | 数据类型 | 字段说明 | 路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | float | 列车1编号 | PowerSystemAndTrainsV1/SS_Trains1_2/Train1_2/Train_Control/ID1/Value |
| 2 | float | 列车1操作指令 | PowerSystemAndTrainsV1/SS_Trains1_2/Train1_2/Train_Control/num_seg1/Value |
| 3 | float | 列车1 seg号 | PowerSystemAndTrainsV1/SS_Trains1_2/Train1_2/Train_Control/x0_seg1/Value |
| 4 | float | 列车1偏移 | PowerSystemAndTrainsV1/SS_Trains1_2/Train1_2/Train_Control/sig_train1/Value |
| 5 | float | 列车1方向 | PowerSystemAndTrainsV1/SS_Trains1_2/Train1_2/Train_Control/handle1/Value |
| 6 | float | 列车1激活端 | PowerSystemAndTrainsV1/SS_Trains1_2/Train1_2/Train_Control/active_Tc1/Value |
| … | … | … |  |
| 115 | float | 列车20编号 | PowerSystemAndTrainsV1/SS_Trains18_20/Train18_20/Train_Control/ID20/Value |
| 116 | float | 列车20操作指令 | PowerSystemAndTrainsV1/SS_Trains18_20/Train18_20/Train_Control/num_seg20/Value |
| 117 | float | 列车20 seg号 | PowerSystemAndTrainsV1/SS_Trains18_20/Train18_20/Train_Control/x0_seg20/Value |
| 118 | float | 列车20偏移 | PowerSystemAndTrainsV1/SS_Trains18_20/Train18_20/Train_Control/sig_train20/Value |
| 119 | float | 列车20方向 | PowerSystemAndTrainsV1/SS_Trains18_20/Train18_20/Train_Control/handle20/Value |
| 120 | float | 列车20激活端 | PowerSystemAndTrainsV1/SS_Trains18_20/Train18_20/Train_Control/active_Tc20/Value |